总体描述

SC32R803是基于Arm Cortex-M0+内核的工业级、带触控功能的Flash微控制器，运行频率高达64MHz。Cortex-M0+内核采用32位精简指令集（RISC），符合CMSIS标准。SC32R803系列具有强大的数据处理能力，内部集成的直接存储器访问控制器（DMA）可实现高速的数据传输，硬件CRC模块及内核自带的硬件32位乘法器进一步提升了数据运算速度。

SC32R803系列微控制器内嵌两种时钟源：高精度高频振荡器（HIRC）、低频32kHz振荡器（LIRC），额外提供两个外部晶振接口：2~16MHz高频晶振（HXT）接口和32.768 KHz低频晶振（LXT）接口。内嵌时钟源及外部晶振接口均可提供系统时钟，内置的系统时钟监控模块可在系统时钟异常时将其时钟源切换至HIRC。

SC32R803系列的外设资源非常丰富：内置32路高灵敏度隔空电容触控电路；最多60个 GP I/O，所有I/O可外部中断；8个16位定时器，8路16bit 多功能PWM，带故障检测功能，39路8bit 通用LEDPWM；6个独立UART，其中UART2具有完整的LIN接口，支持主/从机模式；2个高级二合一通信口 QSPI0/1 & SPI0/1 & TWI0/1，2个通用二合一通信口 SPI2/3 & TWI2/3；内置LCD/LED 硬件驱动；1个模拟比较器，1个轨到轨的可变增益放大器OP/PGA，20路14bit高精度ADC；内建独立的看门狗定时器（WDT）和低电压复位电路（LVR），能够有效提升系统可靠性；提供三种功耗模式，可满足不同应用场景下的功耗需求。

SC32R803系列具有高性能及高可靠性，支持1.8-3.6V工作电压，可在-40℃~105℃环境温度下运行，同时具备良好的ESD性能及EFT抗干扰能力；制程方面，SC32R803系列采用业界领先的eFlash制程，Flash写入次数大于10万次，常温下数据可保存100年；存储资源方面，SC32R803系列具有最大256 Kbytes ROM空间，最大32 Kbytes SRAM，SRAM支持奇偶校验功能，2 Kbytes用户存储区域（类EEPROM），4 Kbytes系统存储区（LDROM）；内置系统存储区可支持OTA升级，提供ISP（In System Programing）、ICP（In Circuit Programing）和IAP(In Application Programing)多种程序升级方式，允许芯片在线或带电的情况下，在板调试及升级程序。

SC32R803系列具有极佳的触控按键特性，配合其出色的抗干扰性能，可适配各种方案的触控按键和主控控制，应用范围涵盖：大小智能家电、智能家居、物联网、无线通讯、游戏机等工业控制和消费领域。

主要功能

工作条件

- 工作电压：1.8V~3.6V

- 工作温度：-40 ~ +105℃

EMS

- ESD

  - HBM：ANSI/ ESDA/JEDEC JS-001-2023 Class 3A

  - CDM：ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2022 Class C3

- EFT

  - EN61000-4-4 Level 4

封装类型

- 64 PIN: LQFP64 (10X10)

内核

- Cortex®-M0+内核

- 带WIC（wakeup interrupt controller）模块

- 64 bits指令预取

- 自带乘法器

复位

- 上电复位POR

- 软件RST复位

- 通过外部NRST脚（PD3）低电平复位

- 看门狗（WDT）复位

- 低电压复位（LVR）

  - 复位电压有2级可选：分别是：2.9V、1.7V

  - 缺省值为用户烧写Code Option所选值

总线

- 1个IOPORT

- 1个AHB

- 3个APB：APB0~APB2

省电模式

- IDLE Mode，可由任何中断唤醒

- STOP Mode，由 INT0~15、Base Timer、TK和CMP唤醒

存储

主存储区 APROM

- 最大256 Kbytes APROM

- 可重复写入10万次

- 支持硬件读保护加密

- 支持硬件写保护：提供两段禁止IAP操作的区域，用户可通过Code Option设置项，最小设置单位为512 bytes（一个扇区）

系统存储区LDROM

- 4 Kbytes系统存储区，出厂固化BootLoader程序

SRAM

- 32 Kbytes Internal SRAM

- 支持奇偶校验：

  - 额外的4K RAM用于奇偶校验：即SRAM数据总线宽度为 36 位，其中有 4 位用于奇偶校验（每字节 1 位）

  - 奇偶校验位在写入 SRAM 时进行计算和保存，在读取时自动进行校验。如果某一位失败，则将生成NMI

  - 提供独立的SRAM 奇偶校验错误标志SRAMPEIF

  - 使用时需注意对SRAM初始化

- 支持从SRAM自举

2K Bytes 用户存储区（类EEPROM）

- 分为4个512 bytes扇区

- 可重复写入10万次

- 常温25℃下数据可保存100年

96 bits unique ID

- IFB区域提供96 bits Unique ID

BootLoader

- 硬件方式：系统存储区： 4 Kbytes，出厂固化BootLoader程序

- 软件方式：支持中断向量表重映射，可从APROM区域灵活划分出用户BootLoader程序运行区

烧写和仿真

- 烧录方式支持ICP / ISP / IAP

- 2线JTAG / SWD烧写和仿真接口

- 加密状态下不支持仿真功能

时钟源

内建高频64MHz高频振荡器（HIRC）

- 可作为系统时钟源

- 频率误差：跨越 (1.8V~3.6V) 及 (-40 ~ 105℃) 应用环境, 不超过 ±1%

- 可通过32.768kHz外接晶振进行自动校准，校准后HIRC精度可无限接近外接32.768kHz晶振的精度

内建低频 32kHz 低频振荡器（LIRC）

- 可作为系统时钟源

- 固定为WDT 时钟源，WDT使能后此时钟源必开启

- 可作为Base Timer时钟源

- 可作为LCD/LED时钟源

- 频率误差：跨越 (1.8 ~ 3.6V) 及 (-20 ~ 85℃) 应用环境，经寄存器修正后频率误差不超过±4%

可外接2~16MHz高频晶振（HXT）

- 可作为系统时钟源

- 用户可以选择外接晶振振荡频率<12M或≥12MH

可外接32.768 KHz低频晶振（LXT）

- 可作为系统时钟源

- 可作为Base Timer 时钟源

- 可作为LCD/LED时钟源

- 可外接32.768kHz振荡器

- 可通过LXT对HIRC进行自动校准

中断源

- 提供28个中断源

- 四级中断优先级可设

- 外部中断INT

  - 16个INT中断源，共占用4个中断向量

  - INT经切换设置后可覆盖到所有的GPIO管脚

  - 全部INT可设为上升沿、下降沿、双沿中断，且均有独立对应中断标志位

  - 软件置起相应中断标志位，可触发进入相应的中断

数字外围

最大60个双向可独立控制GPIO

- 可独立设定上拉电阻

- 全部GPIO源驱动能力分四级控制

看门狗WDT

- 内置WDT，溢出时间3.94~500ms可设

Base Timer（BTM）

- 时钟源LXT和LIRC可选

- 中断频率间隔15.625ms~32s

- 可唤醒 STOP Mode

8个16位定时/计数器（TIM）Timer0~Timer7

- 16位递增、递减、递增/递减自动重载计数器

- 支持上升沿/下降沿捕获，可实现PWM duty和周期捕获

- 每个TIM提供两路共周期、占空比可调的PWM（TPWMA / TPWMB）输出

- TIM1、TIM2、TIM6的定时器溢出及捕获事件可触发DMA请求

- TIM2 ~ TIM7的Tn管脚支持重映射

8路16位高级PWM0

- 时钟源可以选择到64MHz

- 共用周期、占空比单独可调

- 带死区、可互补PWM输出

- 支持中心对齐模式

- 支持故障检测

39路8位LEDPWM

- 共用周期、占空比单独可调

- 支持中心对齐模式

6个独立UART通信口UART0~5

- UART2为完整的LIN接口：

  - 主从模式可切换

  - 支持主机模式下硬件break发送（10/13bits）

  - 支持从机模式下硬件break检测（10/11bits）

  - 支持从机模式下波特率同步

  - 提供相关中断/状态位/标志位

- UART0~5支持信号口映射，均可以映射到另外1组IO

- 独立波特率发生器

- 支持从STOP模式唤醒

- 三种通讯模式可选：

  - 模式0，8位半双工同步通信模式

  - 模式1，10位全双工异步通信

  - 模式3，11位全双工异步通信

- UART0和UART1支持DMA请求

- UART2~5不支持DMA请求

2个高级二合一通信口 QSPI0/1 & SPI0/1 & TWI0/1

- QSPI0/1

  - QSPI仅支持主机模式

  - 每个QSPI均可适配4种不同传输位宽：8/16/24/32 bits

  - 在不同位宽下提供固定8级FIFO，收发独立

  - 支持单线、双线、四线通信

  - 支持两种功能模式：QSPI半双工通信模式和直通模式

  - 通信速率高达32MHz

  - 两个QSPI可以不经过FIFO直接透传

  - QSPI0/1均支持DMA传输

- SPI0/1

- 每个SPI均可适配4种不同传输位宽：8/16/24/32 bits

- 不同位宽下提供固定8级FIFO，收发独立

- SPI模式下相应的信号口驱动能力将增强

- 支持主机/从机模式

- SPI0/1均支持DMA

- TWI0/1

- 支持主机/从机模式

- 从模式下支持时钟延展

- 通信速率高达1Mbps

- 支持快速充电，保证TWI在较高速率下运行

- TWI0/1均支持DMA

2个通用二合一通信口 SPI2/3 & TWI2/3

- SPI2/3

  - 信号口可映射到另外3组IO

  - 支持主机/从机模式

  - SPI2支持DMA

  - SPI3不支持DMA

- TWI2/3

- 信号口可映射到另外3组IO

- 支持主机/从机模式

- 从模式下支持时钟延展

- 通信速率高达1Mbps

- 支持快速充电，保证TWI在较高速率下运行

- TWI2支持DMA

- TWI3不支持DMA

CAN通信口

- 协议支持：

  - CAN 2.0B

  - CAN FD

- 中断标志多达14种，共用同一个中断线

- 支持待机模式

- 时间戳：

  - CiA 603: 64 bit 时间戳，发送帧（TTS）支持一个时间戳，存放在寄存器里，但所有的接收帧（RTS）都有单独的时间戳

- 收发缓存：

  - 8组接收缓存（RB）

  - 8组发送缓存（TB）

  - 8组接收过滤器（支持29bit ID）

内建CRC校验模块

- 初始值可设，默认为0xFFFF_FFFF

- 多项式可编程，默认为0x04C1_1DB7

- 支持8/16/32bit数据单元

LCD/LED驱动

- 时钟源LXT和LIRC可选

- LCD/LED二选一，共用寄存器和端口

- LED

  - 8 X 31、6 X 33、5 X 34、或4 X 35段LED驱动

  - LED segment口源驱动能力分四级控制

  - 寄存器与35路LEDPWM（0~34）共用，可通过中心对齐的PWM波形实现LED替代驱动及灰度调整

- LCD

  - 8 X 31、6 X 33、5 X 34、或4 X 35段LCD驱动

  - LCD电压输出口分压电阻阻值可选

  - 两种偏置电压可选：1/3和1/4

  - 波形模式Type A和Type B两种可选

  - 帧频三档可选：

    - Type A模式下32/64/128Hz

    - Type B模式下64/128/256Hz

DMA

- 4个可独立配置的通道

- 每个DMA通道可向其它通道发送DMA请求

- 数据宽度支持字节，半字，字

- 24个DMA请求源，四个请求优先级

- 支持源/目标地址自动增加或固定

- 支持单笔和批量传输方式

- 传输方式支持：内存到内存、内存到外设、外设到内存、外设到外设

模拟外围

32路高灵敏度触控电路（TK）

- 通道可以并联扫描

- CMOD管脚需对地接入103电容

- 支持自电容方案和互电容模式

- TK的内部参考电压最高档位可设到4V，以得到更高灵敏度

- 支持低功耗模式

- 支持快速唤醒STOP Mode

- 可适应隔空按键触控、接近感应等对灵敏度要求较高的触控应用

- 全套开发支持：高灵活触控软件库，智能化调试软件

模数转换器ADC

- 精度：14位

- 最多支持20路通道

  - 外部18路ADC采样通道与IO口其它功能复用

  - 内部一路ADC可直接测量VDD电压

  - 内部一路ADC可直接测量OP输出

- ADC的参考电压有4种选择： VDD以及内部2.048V 、1.024V或2.4V

- 可设ADC转换完成中断

- 支持单通道连续转换模式

- 支持DMA

运放（OP）

- 一个Rail-to-rail的运放

- 可配置为PGA模式

  - 同相输入增益：8/16/32/64

  - 反相输入增益：7/15/31/63

- 同相输入端引出两个外部引脚：OP_P0或OP_P1

- 反相输入端引出一个外部引脚：OP_N

- 输出端引出一个外部引脚：OP_O

- 输出可直接接入ADC输入

- 输出可直接接入CMP正端

模拟比较器 CMP

- 正端输入信号五种可选：

  - 四个模拟信号正输入端CMP0~CMP3

  - OP输出端

- 负端输入电压可选择CMPR引脚或内部VDD分压的15档比较电压中的一种

- CMP中断可唤醒STOP Mode

- 产品外设资源表

| 型号外设 | SC32R803 |
| --- | --- |
|  | _R8 |
| GPIOs | 64 |
| APROM (Kbyte) | 256 |
| SRAM (Kbyte) | 32 |
| TK | YES |
| QSPI | 2 |
| SPI | 4 |
| TWI | 4 |
| UART | 6 |
| CAN | 1 |
| TIM | 8 |
| PWM0 | 8 |
| LEDPWM | 39 |
| OP | 1 |
| CMP | 1 |
| ADC Channels | 20 |
| LCD/LED COM X SEG | 8X31 6X33 5X34 4X35 |
| CRC | YES |
| DMA | YES |
| Max. CPU frequency | 64MHz |

- 订购信息

| 型号 | 封装 | 包装 |
| --- | --- | --- |
| SC32R803PJR | LQFP64 | 盘装 |

- 目录

1	总体描述	1

2	主要功能	2

2.1	存储	2

2.2	BootLoader	2

2.3	烧写和仿真	2

2.4	时钟源	2

2.5	中断源	2

2.6	数字外围	3

2.7	模拟外围	4

产品外设资源表	5

订购信息	6

目录	7

3	管脚定义	12

3.1	管脚配置图	12

3.2	管脚资源列表	13

4	资源框图	16

5	存储	17

5.1	概述	17

5.2	存储框图	17

5.3	特性	18

5.4	APROM（主存储区）	18

5.5	2 Kbytes用户存储区域（类EEPROM）	19

5.6	4 Kbytes LDROM（系统存储区）	19

5.6.1	BootLoader	19

5.7	SRAM	19

5.8	启动区域选择（自举）	20

5.8.1	从主存储区自举	20

5.8.2	从系统存储器自举	20

5.8.3	从嵌入式 SRAM 自举	20

5.8.4	自举模式设置	20

5.8.5	96 bits Unique ID	20

5.9	User ID区域	21

5.10	编程	21

5.11	JTAG专用模式	21

5.12	常规模式（JTAG专用口无效）	21

5.13	安全加密	22

5.13.1	安全加密操作权限	22

5.14	In Application Programming (IAP)	22

5.14.1	IAP操作相关寄存器	22

5.15	选项字节区域（Customer Option）	25

5.15.1	Customer Option的映射寄存器	25

6	上电、复位和时钟控制（RCC）	27

6.1	上电过程	27

6.1.1	复位阶段	27

6.1.2	调入信息阶段	27

6.1.3	正常操作阶段	27

6.2	复位	27

6.2.1	复位后的启动区域	28

6.2.2	外部RST复位	28

6.2.3	低电压复位LVR	28

6.2.4	上电复位POR	28

6.2.5	看门狗复位WDT	29

6.2.6	软件复位	29

6.2.7	复位初始状态	29

6.3	时钟	29

6.3.1	系统时钟源	29

6.3.2	总线	29

6.3.3	时钟及总线分配框图	29

6.4	RCC中断	30

6.5	内建高频64MHz振荡器（HIRC）	30

6.6	内置高频晶体振荡器电路（HXT）	30

6.7	内建低频 32kHz振荡器（LIRC）	30

6.8	内置低频振荡电路（LXT）	30

7	中断	31

7.1	外部中断INT0~15	31

7.2	中断与事件	31

7.3	中断向量表	32

8	省电模式	34

9	GPIO	35

9.1	时钟源	35

9.2	特性	35

9.3	GPIO结构图	35

10	模数转换器 ADC	37

10.1	时钟源	37

10.2	特性	37

10.3	ADC转换步骤	37

10.4	ADC中断	38

10.5	ADC连接电路图	38

11	运放及可编程增益放大器（OP）	39

11.1	特性	39

11.2	OP端口选择	39

11.2.1	OP正端输入选择	39

11.2.2	OP负端输入选择	39

11.2.3	OP输出选择	39

11.3	OP电路结构框图	40

12	模拟比较器CMP	41

12.1	特性	41

12.2	模拟比较器结构框图	41

13	UART0~5	42

13.1	时钟源	42

13.2	特性	42

13.3	UART2-LIN	42

13.3.1	LIN 帧结构	42

13.3.2	LIN主机模式	43

13.3.3	LIN 从机模式	43

14	QSPI0~1	45

14.1	时钟源	45

14.2	QSPI0/1特性	45

15	SPI0~3	46

15.1	时钟源	46

15.2	SPI0/1特性	46

15.3	SPI2/3特性	46

15.4	SPI0/1和SPI2/3对比	47

16	TWI0~3	48

16.1	时钟源	48

16.2	TWI0/1特性	48

16.3	TWI2/3特性	48

16.4	TWI信号描述	48

17	CAN通信口	49

17.1	概述	49

17.2	时钟源	49

17.3	特性	49

18	硬件看门狗 WDT	50

18.1	时钟源	50

19	Base Timer（BTM）	51

19.1	时钟源	51

19.2	特性	51

20	内建CRC校验模块	52

20.1	时钟源	52

20.2	特性	52

21	PWM0：8路16位多功能PWM	53

21.1	时钟源	53

21.2	特性	53

21.3	PWM0结构框图	54

21.4	PWM0通用配置	54

21.4.1	输出模式	54

21.4.2	对齐类型	54

21.4.3	占空比变化特性	55

21.4.4	周期变化特性	55

22	LEDPWM：39路8位LEDPWM	56

22.1	时钟源	56

22.2	特性	56

23	LCD/LED驱动器	57

23.1	时钟源	57

23.2	内置 8 COM x 31 SEG LED 驱动	57

23.3	内置 8 COM x 31 SEG LCD 驱动	57

24	32路高灵敏度触控电路（TK）	58

25	16位定时/计数器（TIM）Timer0~Timer7	59

25.1	时钟源	59

25.2	特性	59

25.3	计数方式	59

25.3.1	定时模式下TIM计数方式	59

25.3.2	PWM输出模式下TIM计数方式	59

25.4	定时器相关的信号口	59

25.5	TIM的中断及对应标志位	60

25.6	TIM的工作模式	60

26	DMA控制器	61

26.1	概述	61

26.2	时钟源	61

26.3	特性	61

26.4	功能说明	61

26.4.1	传输方向	61

26.4.2	DMA访问区域限制	61

26.4.3	通道优先级	61

26.4.4	单次传输和批量传输	61

26.5	循环模式	62

27	Systick	63

27.1	时钟源	63

27.2	SysTick校准寄存器默认值	63

28	电气特性	64

28.1	推荐工作条件	64

28.2	极限参数	64

28.3	Flash ROM参数	64

28.4	运行功耗	65

28.4.1	VDD = 3.3V，TA = +25℃，除非另有说明	65

28.5	GPIO参数	65

28.5.1	VDD = 3.3V，TA = +25℃， 除非另有说明	65

28.6	TK电气特性	67

28.7	BTM电气特性	67

28.8	WDT电气特性	67

28.9	交流电气特性	67

28.10	ADC电气特性	67

28.11	CMP电气特性	68

28.12	OP电气参数	68

29	封装信息	70

30	版本记录	72

31	声明	73

管脚定义

管脚配置图

64PIN管脚配置图

适用于LQFP64封装

管脚资源列表

| LQFP64 | 管脚名 | 特殊 | TK | LCD/LED | ADC/PGA | CMP/PGA | OP | LEDPWM | PWM-8 | UART | QSPI | SPI | TWI | PWM | TxEX/Tx | CAN | INT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PD0 | - | TK26 | S33 | AN15 | - | - | LEDPWM33 | - | - | - | - | - | - | - | - | INT00 |
| 2 | PD1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T4PWMB | T4EX | - | INT01 |
| 3 | PD2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T4PWMA | T4CAP/T4 | - | INT02 |
| 4 | PD3 | NRST | TK27 | S34 | - | - | - | LEDPWM34 | - | - | - | - | - | T7PWMA | T7CAP/T7 | - | INT03 |
| 5 | PD4 | T_CLK | - | - | - | - | - | - | - | RxD1 | - | - | - | T7PWMB | T7EX | - | INT04 |
| 6 | PD5 | T_DIO | - | - | - | - | - | - | - | TxD1 | - | - | - | - | - | - | INT05 |
| 7 | PD6 | 32KI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INT06 |
| 8 | PD7 | 32KO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INT07 |
| 9 | PD8 | - | - | - | ANI16 | - | - | - | PWM3 | - | - | - | - | - | - | - | INT08 |
| 10 | PD9 | OSCI | - | - | - | - | - | - | PWM2 | - | - | - | - | - | - | - | INT09 |
| 11 | PD10 | OSCO | - | - | - | - | - | - | PWM1 | - | - | - | - | - | - | - | INT10 |
| 12 | PD11 | - | Cmod | - | ANI17 | - | - | - | PWM0 | - | - | - | - | - | - | - | INT11 |
| 13 | DVSS1 | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | AVSS1 | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | AVDD1 | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | DVDD1 | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17 | PA0 | - | - | - | - | CMPR | - | - | - | RxD5 | - | SCK2 | SCL2 | - | - | - | INT00 |
| 18 | PA1 | - | - | - | - | CMP3 | OP_N | - | - | TxD5 | - | MOSI2 | SDA2 | - | - | - | INT01 |
| 19 | PA2 | - | TK28 | - | - | CMP2 | OP_P0 | - | - | (TxD0) | - | MISO2/SCK3 | SCL3 | - | - | - | INT02 |
| 20 | PA3 | - | TK29 | - | - | CMP1 | OP_P1 | - | - | (RxD0) | - | MOSI3 | SDA3 | - | - | - | INT03 |
| 21 | PA4 | - | TK30 | - | - | CMP0 | OP_O | - | - | - | - | MISO3 | - | T3PWMA | T3CAP/T3 | - | INT04 |
| 22 | PA5 | - | - | - | - | - | - | - | - | (TxD2) | - | - | - | - | - | - | INT05 |
| 23 | PA6 | - | - | - | - | - | - | - | - | (RxD2) | - | - | - | - | - | - | INT06 |
| 24 | PA7 | - | TK31 | - | - | - | - | - | - | - | - | (SCK3A) | (SCL3A) | - | - | - | INT07 |
| 25 | PA8 | - | - | C7 | - | - | - | LEDPWM35 | - | - | - | (MOSI3A) | (SDA3A) | - | - | - | INT08 |
| 26 | PA9 | - | - | C6 | - | - | - | LEDPWM36 | PWM4 | - | - | (MISO3A) | - | - | - | - | INT09 |
| 27 | PA10 | - | - | C5 | - | - | - | LEDPWM37 | PWM5 | - | - | (MISO2A) | - | - | - | - | INT10 |
| 28 | PA11 | - | - | C4 | - | - | - | LEDPWM38 | PWM6 | - | - | (MOSI2A) | (SDA2A) | - | - | - | INT11 |
| 29 | PA12 | - | TK0 | C3/S0 | - | - | - | LEDPWM0 | PWM7 | - | - | (SCK2A) | (SCL2A) | T6PWMB | T6EX | - | INT12 |
| 30 | PA13 | - | - | - | - | - | - | - | - | (RxD5) | - | - | - | T6PWMA | T6CAP/T6 | - | INT13 |
| 31 | PA14 | - | - | - | - | - | - | - | - | (TxD5) | - | - | - | T5PWMA | T5CAP/T5 | - | INT14 |
| 32 | PA15 | - | TK1 | C2/S1 | - | - | - | LEDPWM1 | - | - | QSPI1CLK | SCK1 | SCL1 | T5PWMB | T5EX | - | INT15 |
| 33 | PB0 | - | TK2 | C1/S2 | - | - | - | LEDPWM2 | - | - | QSPI1IO0 | MOSI1 | SDA1 | - | - | - | INT00 |
| 34 | PB1 | - | TK3 | C0/S3 | - | - | - | LEDPWM3 | - | - | QSPI1IO1 | MISO1 | - | - | - | - | INT01 |
| 35 | PB2 | - | - | S4 | - | - | - | LEDPWM4 | - | - | - | - | - | - | - | - | INT02 |
| 36 | PB3 | - | - | S5 | - | - | - | LEDPWM5 | - | - | - | - | - | - | - | - | INT03 |
| 37 | PB4 | - | - | S6 | - | - | - | LEDPWM6 | - | - | - | - | - | - | - | - | INT04 |
| 38 | PB5 | - | - | S7 | - | - | - | LEDPWM7 | - | - | - | (SCK3B) | (SCL3B) | T3PWMB | T3EX | - | INT05 |
| 39 | PB6 | - | TK4 | S8 | - | - | - | LEDPWM8 | - | TxD4 | QSPI1IO2 | (MOSI3B) | (SDA3B) | T2PWMA | T2CAP/T2 | - | INT06 |
| 40 | PB7 | - | TK5 | S9 | - | - | - | LEDPWM9 | - | RxD4 | QSPI1IO3 | (MISO3B) | - | T1PWMA | T1CAP/T1 | - | INT07 |
| 41 | PB8 | - | TK6 | S10 | - | - | - | LEDPWM10 | - | - | QSPI0CLK | SCK0 | SCL0 | (T2PWMA) | (T2CAP/T2) | - | INT08 |
| 42 | PB9 | - | TK7 | S11 | - | - | - | LEDPWM11 | - | RxD2 | QSPI0IO0 | MOSI0/(SCK2B) | SDA0/(SCL2B) | (T3PWMA) | (T3CAP/T3) | - | INT09 |
| 43 | PB10 | - | TK8 | S12 | - | - | - | LEDPWM12 | - | TxD2 | QSPI0IO1 | MSIO0/(MOSI2B) | (SDA2B) | (T4PWMA) | (T4CAP/T4) | - | INT10 |
| 44 | PB11 | - | TK9 | S13 | - | - | - | LEDPWM13 | - | TxD0 | QSPI0IO2 | (MISO2B)/(MISO3C) | - | (T5PWMA) | (T5CAP/T5) | - | INT11 |
| 45 | PB12 | - | TK10 | S14 | - | - | - | LEDPWM14 | - | RxD0 | QSPI0IO3 | (MOSI3C) | (SDA3C) | (T6PWMA) | (T6CAP/T6) | - | INT12 |
| 46 | PB13 | - | TK11 | S15 | - | - | - | LEDPWM15 | FLT | - | - | (SCK3C) | (SCL3C) | (T7PWMA) | (T7CAP/T7) | - | INT13 |
| 47 | PB14 | - | TK12 | S16 | - | - | - | LEDPWM16 | - | - | - | - | - | - | - | - | INT14 |
| 48 | PB15 | - | TK13 | S17 | ANI0 | - | - | LEDPWM17 | - | - | - | - | - | - | - | - | INT15 |
| 49 | PC0 | - | TK14 | S18 | ANI1 | - | - | LEDPWM18 | - | - | - | - | - | - | - | - | INT00 |
| 50 | PC1 | - | TK15 | S19 | ANI2 | - | - | LEDPWM19 | - | - | - | - | - | - | - | - | INT01 |
| 51 | PC2 | - | TK16 | S20 | ANI3 | - | - | LEDPWM20 | - | - | - | - | - | - | - | - | INT02 |
| 52 | PC3 | - | TK17 | S21 | ANI4 | - | - | LEDPWM21 | - | (RxD4) | - | - | - | - | - | - | INT03 |
| 53 | PC4 | - | TK18 | S22 | ANI5 | - | - | LEDPWM22 | - | (TxD4) | - | - | - | - | - | - | INT04 |
| 54 | PC5 | - | TK19 | S23 | ANI6 | - | - | LEDPWM23 | - | (RxD3) | - | - | - | - | - | - | INT05 |
| 55 | PC6 | - | TK20 | S24 | ANI7 | - | - | LEDPWM24 | - | (TxD3) | - | - | - | - | - | CAN_RX | INT06 |
| 56 | PC7 | - | TK21 | S25 | ANI8 | - | - | LEDPWM25 | - | - | - | - | - | - | - | CAN_TX | INT07 |
| 57 | PC8 | - | TK22 | S26 | ANI9 | - | - | LEDPWM26 | - | - | - | - | - | - | - | - | INT08 |
| 58 | PC9 | - | - | S27 | ANI10 | - | - | LEDPWM27 | - | - | - | (SCK2C) | (SCL2C) | - | - | - | INT09 |
| 59 | PC10 | - | - | S28 | ANI11 | - | - | LEDPWM28 | - | (RxD1) | - | (MOSI2C) | (SDA2C) | - | - | - | INT10 |
| 60 | PC11 | - | - | S29 | ANI12 | - | - | LEDPWM29 | - | (TxD1) | - | (MISO2C) | - | - | - | - | INT11 |
| 61 | PC12 | - | TK23 | S30 | - | - | - | LEDPWM30 | - | RxD3 | - | - | - | T2PWMB | T2EX | - | INT12 |
| 62 | PC13 | - | TK24 | S31 | - | - | - | LEDPWM31 | - | TxD3 | - | - | - | T0PWMA | T0CAP/T0 | - | INT13 |
| 63 | PC14 | - | - | - | ANI13 | - | - | - | - | - | - | - | - | T1PWMB | T1EX | - | INT14 |
| 64 | PC15 | - | TK25 | S32 | ANI14 | - | - | LEDPWM32 | - | - | - | - | - | T0PWMB | T0EX | - | INT15 |

注：

1.DVSS：Power数字地、DVDD：Power数字电源；AVSS：Power模拟地、AVDD：Power模拟电源；

资源框图

存储

概述

程序存储器、数据存储器、寄存器排列在同一个线性（即地址连续）的 4 GB 地址空间内。各字节按小端格式在存储器中编码。字中编号最低的字节被视为该字的最低有效字节，而编号最高的字节被视为最高有效字节。可寻址的存储空间分为 8 个主要块，每个块为 512 MB。

存储框图

特性

存储Flash位宽为32 bits，可反复写入10万次

常温下数据保存时间为100年以上。

Flash的组成结构如下：

最大256 Kbytes APROM（主存储区）

4 Kbytes LDROM（系统存储区）

2 Kbytes 用户存储区（类EEPROM）

32 Kbytes Internal SRAM，支持奇偶校验功能

96 bits Unique ID

APROM（主存储区）

SC32R803系列的主存储区（APROM）有256 Kbytes

扇区（sector）大小：512 bytes

支持：读/ 写/ 扇区擦除/ 全擦除/ 查空

CPU (Cortex®-M0+) 通过AHB总线访问Flash

程序默认从主存储区启动，用户可通过customer option OP_BL[1:0]选择程序从SRAM/LDROM等其它区域启动

读保护：即读取加密，读保护开启后，仅可从主存储区启动运行的程序可以读取主存储区信息，其它区域启动或第三方工具无法获取主存储区信息

写保护：提供两段硬件写保护区域，写保护区域中禁止IAP操作，用户可以根据实际需求以扇区为单位设定两段写保护区域的范围

256 Kbytes 的Flash ROM分为512个扇区（sector），每个sector 为512 bytes，烧录时目标地址所属的Sector都会被烧写器强制擦除，再写入数据；用户写操作时，必须先擦除，再写入数据。

SC32R803系列 256 Kbytes Flash ROM Sector分区示意

2 Kbytes用户存储区域（类EEPROM）

2K bytes独立EEPROM区域地址为0x08E0_0000 H~ 0x08E0_07FF H，由IAPADE寄存器设定。独立EEPROM可反复写入10万次，常温下数据保存时间为100年以上。独立EEPROM支持查空、编程、校验、擦除和读取功能。

EEPROM共有4个扇区（sector），每个sector 为512 bytes：

EEPROM Sector分区示意

注意：EEPROM擦写次数为10万次，用户擦写不要超过EEPROM的额定烧写次数，否则会出现异常！

4 Kbytes LDROM（系统存储区）

系统存储区为4 Kbytes LDROM，出厂固化ISP程序，该区域用户无法改写也无法访问

用户可通过customer option OP_BL[1:0] 选择从LDROM区域启动

嵌入式自举程序：固化的ISP程序，该指令公开，可以利用该程序通过UART更新程序Flash。程序执行会等待升级命令，在500ms内未来接收到更新指令，则跳转到主存储区执行（0X0800 0000）

BootLoader

支持硬件和软件两种BootLoad方式：

软件做法：直接软件划分BootLoad和APP区域，通过修改VTOR可轻易实现BootLoad、APP中断共用，各区大小可随意裁切；

硬件做法：4 Kbytes固定“系统存储器”为专用BootLoader区域，用户不可读写：

系统存储区作为一个固化的BootLoader空间，其中的程序是出厂前烧录好，用户不可读写。

嵌入式自举程序：嵌入式自举程序位于系统存储器中，在生产阶段编程。固化的ISP程序，该指令公开，可以利用该程序通过UART重新编程Flash。

SRAM

Internal SRAM：32 Kbytes，地址0x2000 0000 ~ 0x2000 7FFF

支持奇偶校验：

额外的4 Kbytes RAM用于奇偶校验：即SRAM数据总线宽度为 36 位，其中有 4 位用于奇偶校验（每字节 1 位）

奇偶校验位在写入 SRAM 时进行计算和保存，在读取时自动进行校验。如果某一位失败，则将生成 NMI

提供独立的SRAM 奇偶校验错误标志SRAMPEIF。

注意： 当启用 SRAM 奇偶校验时，建议在代码开始处使用软件初始化整个 SRAM，以免在读取非初始化位置时出现奇偶校验错误。

用户可通过customer option OP_BL[1:0]选择程序从SRAM启动

能够以最大系统时钟频率按字节、半字（ 16 位）或全字（ 32 位）访问，无等待状态，因此可由 CPU 和 DMA 访问。

启动区域选择（自举）

复位后，用户可自行设置所需的自举模式配置。

退出待机模式后，还可以对启动模式配置进行重新采样。该启动延迟结束后，CPU 将从地址 0x0000 0000 获取栈顶值，然后从始于 0x0000 0004 的自举存储器开始执行代码。

自举区域选择有三种：主存储区、系统存储区和SRAM，详细描述如下：

从主存储区自举

主存储区在自举存储器空间 (0x0000 0000) 中有别名，但也可从它原来的存储器空间 (0x0800 0000) 访问。换句话说：程序可从地址 0x0000 0000 或0x0800 0000 开始访问。

从系统存储器自举

系统存储区（4 Kbytes独立LDROM）作为一个固化的BootLoader空间，其中的程序是出厂前烧录好，用户不可读写。

嵌入式自举程序：嵌入式自举程序位于系统存储器中，在生产阶段编程。固化的ISP程序，该指令公开，可以利用该程序通过各类通讯接口（UART、TWI和SPI）重新编程Flash。

从嵌入式 SRAM 自举

SRAM 在自举存储器空间 (0x0000 0000) 中有别名，但也可从它原来的存储器空间 (0x2000 0000) 访问。

自举模式设置

通过寄存器控制位BTLD[1:0]配合软件复位RST控制位可实现三种自举模式，BTLD和RST受IAP_KEY保护：

- 设置BTLD[1:0]=0x00，芯片软件复位后从主存储区（APROM）启动

- 设置BTLD[1:0]=0x01，芯片软件复位后从系统存储区（LDROM）启动

- 设置BTLD[1:0]=0x10，芯片软件复位后从嵌入式SRAM启动

通过customer option项 OP_BL[1:0]实现芯片上电初始启动区域选择：

- 在customer option中设置OP_BL[1:0]=0x00，芯片复位后从主存储区（APROM）启动

- 在customer option中设置OP_BL[1:0]=0x01，芯片复位后从系统存储区（LDROM）启动

- 在customer option中设置OP_BL[1:0]=0x10，芯片复位后从嵌入式SRAM启动

96 bits Unique ID

SC32R803提供了一个独立的Unique ID区域，出厂前会预烧一个96 bits的唯一码，用以确保该芯片的唯一性。用户获得序列号的唯一方式是通过IAP指令读取。

User ID区域

User ID区域，出厂时写入用户定制ID，用户可对其进行读操作，但禁止对User ID区域进行写操作。

编程

SC32R803的Flash通过T_DIO、T_CLK、VDD、VSS来进行编程，具体连接关系如下：

ICP模式 Flash Writer编程连接示意图

T_DIO、T_CLK是2线JTAG烧写和仿真的信号线，用户在烧录时可通过 Customer Option项配置这两端口的模式：JTAG专用模式和常规模式（JTAG专用口无效）。

JTAG专用模式

JTAG专用模式下，T_DIO、T_CLK为烧写仿真专用口，与之复用的其它功能不可用。此模式一般用于在线调试阶段，方便用户仿真调试；JTAG专用模式生效后，芯片无需重新上下电即可直接进入烧录或仿真模式。

常规模式（JTAG专用口无效）

常规模式下，JTAG功能不可用，端口上与之复用的其它功能可正常使用。此模式可防止烧录口占用MCU管脚，方便用户最大化利用MCU资源。

注意：当JTAG专用口无效的配置设定成功后，芯片必须彻底下电再重新上电后才能进入烧录或仿真模式，这样就会影响到带电模式下的烧录和仿真。赛元建议用户在量产烧录时选择JTAG专用口无效的配置，在研发调试阶段选择JTAG模式。

相关Customer Option如下：

| 寄存器 | 读/写 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPT_CON1 | 读/写 | Customer Option映射寄存器1 | 0x0000_0000 |

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENWDT | DISJTG | DISRST | - | - | - | OP_BL[1:0] |  |

| 位编号 | 位符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | DISJTG | JTAG口切换控制位 0：JTAG模式使能，对应管脚只能作为T_CLK/ T_DIO使用 1：常规模式（Normal），JTAG功能无效 |

安全加密

SC32R803系列的安全加密功能主要是对APROM进行读保护加密：用户可在烧录阶段通过赛元专用烧录套件的烧录上位机的customer option项配置读保护加密功能，选择是否开启flash读保护，进入加密模式：

芯片默认出厂时flash为非加密状态

读保护加密功能无映射寄存器，用户只能在烧录阶段通过赛元专用烧录套件的烧录上位机的customer option项配置，必须经过烧录才能完成修改。

加密失能：可对主存储区执行读取、编程和擦除操作。也可对选项字节和备份寄存器进行所有操作。

加密使能：

主存储区启动：在用户模式下执行的代码（从用户APROM自举）可对主存储区执行所有操作。

调试、从 SRAM 启动以及从系统存储区启动：在调试模式下或当代码从 SRAM 或 系统存储区启动时，主存储区完全不可访问。

取消加密使能必须先对主存储区进行全擦操作。

安全加密操作权限

| 启动区域/工具 | 解锁状态 |  |  |  |  | 读保护加密状态 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 读 | 写 | 块擦 | 全擦 | 操作写保护区域 | 读 | 写 | 块擦 | 全擦 | 操作写保护区域 |
| 从APROM自举 | √ | √ | √ | \ | 禁止 | √ | √ | √ | \ | 禁止 |
| 调试/从 SRAM 自举 | √ | √ | √ | √ | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 从系统存储区自举 | √ | √ | √ | √ | √ | 禁止 | 禁止 | 禁止 | √ | 禁止 |

In Application Programming (IAP)

SC32R803的APROM中的IAP区域可进行In Application Programming (IAP)操作，用户可以通过IAP操作实现远程程序更新，也可以通过IAP读操作获取Unique ID区域或User ID区域信息。进行IAP写数据操作前，用户必须对目标地址所属的Sector进行扇区擦除操作。

芯片默认出厂时APROM允许全局IAP操作。芯片内部提供两组flash写保护区域，按照扇区单位设置起始，被保护的区域禁止IAP操作，设置规则如下：

| IAPPORx寄存器值（x=A 或 B） | IAPPOR保护区域 |
| --- | --- |
| IAPPORx_ST = IAPPORx_ED | 扇区IAPPORx |
| IAPPORx_ST > IAPPORx_ED | 无（不受保护） |
| IAPPORx_ST < IAPPORx_ED | 从IAPPORx_ST 到 IAPPORx_ED的扇区 |

用户在烧录时可通过Customer Option项里的“Flash sectors protection”配置这两段APROM写保护区域。

IAP操作相关寄存器

对写保护区域之外的APROM进行IAP操作，可通过以下寄存器实现：

数据保护寄存器 IAP_KEY

| 寄存器 | 读/写 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- |
| IAP_KEY | 读/写 | 数据保护寄存器 | 0x0000_0000 |

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAPKEY[31:24] |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| IAPKEY[23:16] |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| IAPKEY[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IAPKEY[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |

| 位编号 | 位符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 31~0 | IAPKEY[31:0] | 数据保护锁 为防止因电气干扰等原因出现对Flash的意外操作，IAP_CON寄存器执行写操作前需要通过IAPKEY解锁。解锁顺序如下： - 写入 KEY1 = 0x1234_5678 - 写入 KEY2 = 0xA05F_05FA 如果操作顺序不正确，会锁定 IAP_CON 寄存器，直到下次系统复位才会解锁。 |

IAP 扇区编号设置寄存器 IAP_SNB

| 寄存器 | 读/写 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- |
| IAP_SNB | 读/写 | IAP扇区编号设置寄存器 | 0x0000_0000 |

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAPADE[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | IAPSNB[8] |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IAPSNB[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |

| 位编号 | 位符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 31~24 | IAPADE[7:0] | IAP操作区域扩展地址 通过向IAPADE写入不同的值，使得IAP操作指向不同的操作区域： 0x00：无效 0x4C：APROM 0x69：EEPROM 0xF1：customer option 其他：保留 |
| 8~0 | IAPSNB[8:0] | 扇擦/页擦时的IAP 操作扇区编号设置： 实际操作扇区的起始地址= Flash 基址 + [ IAPSNB[8:0] x 0x200 ] |
| 23~9 | - | 保留 |

IAP控制寄存器 IAP_CON（写保护）

*该寄存器受写保护，必须操作数据保护寄存器 IAP_KEY才能修改。

| 寄存器 | 读/写 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- |
| IAP_CON | 读/写 | IAP控制寄存器 | 0x0000_0000 |

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCK | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| - | - | - | - | - | BTLD[1:0] |  | RST |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ERASE | - | SERASE | PRG | - | - | CMD[1:0] |  |

| 位编号 | 位符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 31 | LOCK | 对该位写1后，IAP_CON 寄存器被锁定。当检测到解锁序列时，由硬件将该位清0。 如果解锁操作失败，该位仍保持置 1，直到下一次系统复位。 |
| 10~9 | BTLD[1:0] | 软件复位后程序启动区域选择位： 00：芯片软件复位后从APROM（主存储区）启动 01：芯片软件复位后从LDROM（系统存储区）启动 10：芯片软件复位后从嵌入式SRAM启动 11：保留 |
| 8 | RST | 软件复位控制位 0：程序正常运行 1：对该位写1后系统立刻复位 |
| 7 | ERASE | 全擦（All Erase）控制位 0：无操作 1：对该位写1后再配置CMD[1:0]=10，则进入APROM全擦除操作，APROM将全部擦除 |
| 5 | SERASE | 扇区擦除（Sector Erase）控制位 0：无操作 1：对该位写1后再配置CMD[1:0]=10，则进入APROM扇区擦除操作，APROM的指定Sector将被擦除 |
| 4 | PRG | 编程（Program）控制位 0：禁止 Flash 编程 1：使能 Flash 编程 |
| 1~0 | CMD[1:0] | IAP命令使能控制位 10：执行擦除操作命令 其它 : 保留 注意： - 擦除操作命令位写1后，必须配置CMD[1:0]=10，相应的操作才会开始执行 - 一次只能执行1种IAP操作，所以ERASE/SERASE位同一时间只能有一位置1 |
| 30~11 6 3~2 | - | 保留 |

IAP寄存器映射

| 寄存器 | 偏移地址 | 读/写 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IAP基地址：0x4000_03C0 |  |  |  |  |
| IAP_KEY | 0x00 | 读/写 | 数据保护寄存器 | 0x0000_0000 |
| IAP_SNB | 0x04 | 读/写 | IAP扇区编号设置寄存器 | 0x0000_0000 |
| IAP_CON | 0x0C | 读/写 | IAP控制寄存器 | 0x0000_0000 |

选项字节区域（Customer Option）

SC32R803有单独的一块Flash区域用于保存客户的上电初始值设置，此区域称为选项字节区域（Customer Option）区域。户在烧录时可通过上位机对Customer Option项进行配置，在烧写过程中将配置值写入Customer Option区域，IC在复位初始化阶段将调用Customer Option数据作为初始设置。

也可通过操作Customer Option 的映射寄存器临时修改Customer Option 项，但是需要注意：修改映射寄存器仅可实现临时调整，不会对Customer Option区域的设置值造成任何影响，芯片复位后，仍会根据烧录时用户选择的Customer Option参数进行初始化。

Customer Option 相关映射寄存器的操作方式如下：

Customer Option相关SFR的读写操作由OPINX和OPREG两个寄存器进行控制，各Customer Option SFR的具体位置由OPINX确定，如下表所示：

| 寄存器 | 地址 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPINX | 0x4000_03F8 | Customer Option指针 | 0x0000_0000 |
| OPREG | 0x4000_03FC | Customer Option寄存器 | 0x0000_0000 |
| OPT_CON0 | 0XC1 @ OPINX | Customer Option映射寄存器0 | 0x0000_0000 |
| OPT_CON1 | 0XC2 @ OPINX | Customer Option映射寄存器1 | 0x0000_0000 |

Customer Option的映射寄存器

使用OPINX配合OPREG改写IFB映射寄存器之前，应先要打开Customer Option寄存器的时钟使能开关AHB_CFG.IFBEN：

AHB总线外设时钟使能寄存器 AHB_CFG

| 寄存器 | 读/写 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- |
| AHB_CFG | 读/写 | AHB总线外设时钟使能寄存器 | 0x0020_0000 |

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| - | CLKDIV[2:0] |  |  | - | - | - | - |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| - | - | - | CANEN | - | IFBEN | CRCEN | DMAEN |

| 位编号 | 位符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | IFBEN | Customer Option映射寄存器时钟使能位 使用OPINX配合OPREG改写IFB映射寄存器之前，应先要打开时钟使能。 0：禁止 1：使能 |

Customer Option映射寄存器0 OPT_CON0

| 寄存器 | 地址 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPT_CON0 | 读/写 | Customer Option映射寄存器0 | 0x0000_0000 |

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | DISLVR | - | LVRS |

| 位编号 | 位符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | DISLVR | LVR开关 0：LVR有效 1：LVR无效 |
| 0 | LVRS | LVR电压选择控制 1：2.9V复位 0：1.7V复位 |
| 7~3，1 | - | 保留 |

Customer Option映射寄存器1 OPT_CON1

| 寄存器 | 读/写 | 说明 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPT_CON1 | 读/写 | Customer Option映射寄存器1 | 0x0000_0000 |

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENWDT | DISJTG | DISRST | - | - | - | OP_BL[1:0] |  |

| 位编号 | 位符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | ENWDT | WDT开关 1：WDT开始工作 0：WDT 关闭 |
| 6 | DISJTG | JTAG口切换控制位 0：JTAG模式使能，对应管脚只能作为T_CLK/ T_DIO使用 1：常规模式（Normal），JTAG功能无效 |
| 5 | DISRST | 复位信号口切换控制位 该位只读，用户不可改写。 0：RST对应管脚当复位脚使用 1：RST所在管脚做正常的 GPIO管脚使用 |
| 1~0 | OP_BL[1:0] | 芯片复位后启动区域选择 该位只读，用户不可改写。 00：芯片复位后从APROM（主存储区）启动 01：芯片复位后从LDROM（系统存储区）启动 10：芯片复位后从嵌入式SRAM启动 11：保留 |
| 4~3 | - | 保留 |

上电、复位和时钟控制（RCC）

上电过程

SC32R803上电后，在客户端软件执行前，会经过以下三个阶段：

- 复位阶段；

- 调入信息阶段；

- 正常操作阶段。

复位阶段

复位阶段是指SC32R803会一直处于复位的情况，直到供应给SC32R803的电压高过某一电压，内部才开始有效的Clock。复位阶段的时间长短和外部电源的上升速度有关，外部电源达到内建POR电压后，复位阶段才会完成。

调入信息阶段

在SC32R803内部有一个预热计数器。在复位阶段期间，此预热计数器一直被清为0，直到电压过了POR电压后，内部HIRC振荡器开始起振，该预热计数器开始计数。当内部的预热计数器计数到一定数目后，每隔一定数量HIRC clock 就会从 Flash ROM 中的 IFB（包含Customer Option）读取数据存放到内部系统寄存器中。直到预热完成后，该复位信号才会结束。

正常操作阶段

结束调入信息阶段后，SC32R803开始从Flash中读取指令代码即进入正常操作阶段。这时的LVR电压值是用户写入Customer Option的设置值。

复位

SC32R803有5种复位方式，前四种为硬件复位：

- 外部RST复位

- 低电压复位LVR

- 上电复位POR

- 看门狗WDT 复位

- 软件复位

SC32R803的复位部分电路结构图如下：

SC32R803复位电路图

复位后的启动区域

外部RST复位、低电压复位LVR、上电复位POR、看门狗WDT 这四种硬件复位后，芯片从用户OP_BL设定的启动区域(APROM / LDROM / SRAM)启动。

软件复位后，芯片根据BTLD[1:0]设定的启动区域(APROM / LDROM / SRAM)启动。

SC32R803复位后启动区域切换示意图

外部RST复位

外部RST复位就是从外部RST给SC32R803一定宽度的低电平复位脉冲信号，来实现SC32R803的复位。

用户在烧录程序前可通过烧录上位机软件配置Customer Option项将PD3 / NRST管脚配置为RST（复位脚）使用。

低电压复位LVR

SC32R803内建了一个低电压复位电路。而复位的门限电压有 2 种选择：2.9V、1.7V，缺省值是用户烧录时选择的Customer Option值。当VDD电压小于低电压复位的门限电压，且持续时间大于TLVR时，会产生复位。其中，TLVR是LVR的消抖时间，约30μs。

上电复位POR

SC32R803 内部有上电复位电路，当电源电压VDD达到POR复位电压时，系统自动复位。

看门狗复位WDT

SC32R803有一个WDT，其时钟源为内部的32kHz振荡器。用户可以通过编程器的Customer Option选择是否开启看门狗复位功能。

软件复位

SC32R803提供软件复位功能，用户可以通过对RST（IAP_CON.8）位写1后，使得系统立刻复位。

复位初始状态

当SC32R803处于复位状态时，多数寄存器会回到其初始状态。看门狗WDT处于关闭的状态。“热启动”的Reset（如WDT、LVR、软件复位等）不会影响到SRAM，SRAM值始终是复位前的值。SRAM内容的丢失会发生在电源电压低到RAM无法保存为止。

时钟

系统时钟源

四种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟SYSCLK：

内建高频64MHz振荡器（HIRC），上电默认时钟

外接高频晶振（HXT）

内建低频 32kHz振荡器（LIRC）

外接低频晶振（LXT）

注意：

上电默认的系统时钟源为HIRC，上电默认的系统时钟频率为fHIRC/2，用户可在上电后的正常操作阶段，通过软件方式切换时钟源。切换前务必确保所选时钟源已处于稳定的工作状态；

系统时钟源无论选择切换至哪一种，都必须先将系统时钟源切换至HIRC，再切换至目标时钟源。

总线

用户可通过多个预分频器配置AHB、APB0、APB1、APB2域的频率。

HCLK：AHB域主时钟，最大频率是64MHz，包括Cortex®-M0+内核、内存、DMA等都由HCLK驱动。

PCLK0：APB0域主时钟，最大频率是HCLK的频率，APB0总线上的外设都由PCLK0驱动；

PCLK1：APB1域主时钟，最大频率是HCLK的频率，APB1总线上的外设都由PCLK1驱动；

PCLK2：APB2域主时钟，最大频率是HCLK的频率，APB2总线上的外设都由PCLK2驱动；

RCC通过AHB时钟(HCLK)8分频后作为SysTick的外部时钟。通过对SysTick控制与状态寄存器的设置，可选择上述时钟或内核时钟作为SysTick时钟源。

时钟及总线分配框图

RCC中断

配合停振检测机制，SC32R803的时钟源提供一个用户可配置的RCC中断：当系统时钟源为HXT时，如果检测到时钟源存在异常，将置起停振检测中断标志，如果此时对应的中断已使能，将产生停振检测中断。

内建高频64MHz振荡器（HIRC）

可作为系统运行时钟

系统上电默认时钟频率fSYS为fHIRC/2

频率误差：跨越 (1.8V~3.6V) 及 (-40 ~ 105℃) 应用环境, 不超过 ±1%

可通过32.768kHz外接晶振进行自动校准，校准后HIRC精度可无限接近外接32.768kHz晶振的精度

内置高频晶体振荡器电路（HXT）

可作为系统运行时钟

可外接2~16MHz高频振荡器

内建低频 32kHz振荡器（LIRC）

可作为系统运行时钟

可作为LCD/LED模块的时钟源

可作为Base Timer及WDT 的时钟源

频率误差：跨越 (1.8 ~ 3.6V) 及 (-20 ~ 85℃) 应用环境，经寄存器修正后频率误差不超过 ±4%

内置低频振荡电路（LXT）

可作为系统运行时钟

可作为Base Timer时钟源

可作为LCD/LED模块的时钟源

可外接32.768kHz低频振荡器

可通过LXT对HIRC进行自动校准

中断

M0+内核最多提供32个中断源，中断号为0~31，SC32R803系列共28个中断源

四级中断优先级可设，中断优先级通过内核寄存器组Interrupt priority registers设置

外部中断INT0~15

外部中断有16个中断源，共占用4个中断向量，这16个外部中断源，全部可设上升沿、下降沿、双沿中断，经设置后可覆盖到所有的GPIO管脚，软件置起相应中断标志位（RIF/FIF置1），可触发进入相应的中断。

SC32R803系列外部中断特性如下：

16个INT中断源，共占用4个中断向量

INT经切换设置后可覆盖到所有的GPIO管脚

全部可设上升沿、下降沿、双沿中断，且均有独立对应中断标志位

软件置起相应中断标志位，可触发进入相应的中断

注意：切换INT功能时，用户需手动将INTn（n=0~15）所在的GPIO端口设置为输入带上拉状态，端口输出状态下检测不到外部中断。

中断与事件

NVIC关闭，中断请求屏蔽位开启，可产生事件，不产生中断

NVIC开启后，中断请求屏蔽位做模块内的总中断开关

中断向量表

| 中断向量号 | 中断号 | 优先级 | 中断向量地址 | 中断源 | 内核/NVIC使能位 | 中断请求屏蔽位 | 中断子开关 | 中断标志位 | 唤醒stop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 0x0000_0000 | - |  | - | \ | \ | 能 |
| 1 | - | 固定 | 0x0000_0004 | RESET | PRIMASK | SCB | \ | \ | 能 |
| 2 | - | 固定 | 0x0000_0008 | NMI_Handler |  | SCB | \ | \ | 能 |
| 3 | - | 固定 | 0x0000_000C | HardFault_Handler | PRIMASK | SCB | \ | \ | 能 |
| 4~10 | - | - | 0x0000_0010 - 0x0000_0028 | - |  | - | \ | \ | 能 |
| 11 | - | 可设 |  | SVC_Handler | PRIMASK | SCB | \ | \ | 能 |
| 12~13 | - | - | 0x0000_0030 0x0000_0034 | - |  | - | \ | \ | 能 |
| 14 | - | 可设 | 0x0000_0038 | PendSV_Handler | PRIMASK | SCB | \ | \ | 能 |
| 15 | - | 可设 | 0x0000_003C | SysTick_Handler | PRIMASK | SysTick_CTRL | \ | \ | 不能 |
| 16 | 0 | 可设 | 0x0000_0040 | INT0 | NVIC->ISER[0].0 | INTF_IE->ENFx, x=0 INTR_IE->ENRx | \ | INTF_STS->FIFx INTR_STS->RIFx | 能 |
| 17 | 1 | 可设 | 0x0000_0044 | INT1-7 | NVIC->ISER[0].1 | INTF_IE->ENFx, x=1~7 INTR_IE->ENRx | \ | INTF_STS->FIFx INTR_STS->RIFx | 能 |
| 18 | 2 | 可设 | 0x0000_0048 | INT8-11 | NVIC->ISER[0].2 | INTF_IE->ENFx, x=8~11 INTR_IE->ENRx | \ | INTF_STS->FIFx INTR_STS->RIFx | 能 |
| 19 | 3 | 可设 | 0x0000_004C | INT12-15 | NVIC->ISER[0].3 | INTF_IE->ENFx, x=12~15 INTR_IE->ENRx | \ | INTF_STS->FIFx INTR_STS->RIFx | 能 |
| 20 | 4 | 可设 | 0x0000_0050 | RCC停振检测 | NVIC->ISER[0].4 | RCC_CFG->INTEN | \ | RCC_STS->CLKFIF | 不能 |
| 21 | 5 | 预留 | 0x0000_0054 | \ | NVIC->ISER[0].5 | \ | \ | \ |  |
| 22 | 6 | 可设 | 0x0000_0058 | BTM | NVIC->ISER[0].6 | BTM_CON->INTEN | \ | BTM_STS->BTMIF | 能 |
| 23 | 7 | 可设 | 0x0000_005C | UART0 | NVIC->ISER[0].7 | UART0_IDE->INTEN | UART0_IDE->TXIE UART0_IDE->RXIE | UART0_STS->TXIF UART0_STS->RXIF | 能 |
|  |  |  |  | UART2/LIN | \ | UART2_IDE->INTEN | UART2_IDE->TXIE UART2_IDE->RXIE UART2_IDE->BKIE UART2_IDE->SLVHEIE | UART2_STS->TXIF UART2_STS->RXIF UART2_STS->BKIF UART2_STS->SLVHEIF | 不能 |
|  |  |  |  | UART4 | \ | UART4_IDE->INTEN | UART4_IDE->TXIE UART4_IDE->RXIE | UART4_STS->TXIF UART4_STS->RXIF | 能 |
| 24 | 8 | 可设 | 0x0000_0060 | UART1 | NVIC->ISER[0].8 | UART1_IDE->INTEN | UART1_IDE->TXIE UART1_IDE->RXIE | UART1_STS->TXIF UART1_STS->RXIF | 能 |
|  |  |  |  | UART3 | \ | UART3_IDE->INTEN | UART3_IDE->TXIE UART3_IDE->RXIE | UART3_STS->TXIF UART3_STS->RXIF | 能 |
|  |  |  |  | UART5 | \ | UART5_IDE->INTEN | UART5_IDE->TXIE UART5_IDE->RXIE | UART5_STS->TXIF UART5_STS->RXIF | 能 |
| 25 | 9 | 可设 | 0x0000_0064 | QSPI0/SPI0/TWI0 | NVIC->ISER[0].9 | TWI_QSPI0_IDE->INTEN | TWI_QSPI0_IDE->QTWIE TWI_QSPI0_IDE->RXNEIE TWI_QSPI0_IDE->TBIE TWI_QSPI0_IDE->RXIE TWI_QSPI0_IDE->RXHIE TWI_QSPI0_IDE->TXHIE | TWI_QSPI0_STS->QTWIF TWI_QSPI0_STS->RXNEIF TWI_QSPI0_STS->TXEIF TWI_QSPI0_STS->RXFIF TWI_QSPI0_STS->RXHIF TWI_QSPI0_STS->TXHIF | 不能 |
|  |  |  |  | SPI2/TWI2 |  | TWI_SPI2_IDE->INTEN | TWI_QSPI2_IDE->TBIE | TWI_QSPI2_STS->QTWIF TWI_QSPI2_STS->TXEIF | 不能 |
| 26 | 10 | 可设 | 0x0000_0068 | QSPI1/SPI1/TWI1 | NVIC->ISER[0].10 | TWI_QSPI1_IDE->INTEN | TWI_QSPI1_IDE->QTWIE TWI_QSPI1_IDE->RXNEIE TWI_QSPI1_IDE->TBIE TWI_QSPI1_IDE->RXIE TWI_QSPI1_IDE->RXHIE TWI_QSPI1_IDE->TXHIE | TWI_QSPI1_STS->QTWIF TWI_QSPI1_STS->RXNEIF TWI_QSPI1_STS->TXEIF TWI_QSPI1_STS->RXFIF TWI_QSPI1_STS->RXHIF TWI_QSPI1_STS->TXHIF | 不能 |
|  |  |  |  | SPI3/TWI3 |  | TWI_SPI3_IDE->INTEN | TWI_QSPI3_IDE->TBIE | TWI_QSPI3_STS->QTWIF TWI_QSPI3_STS->TXEIF | 不能 |
| 27 | 11 | 可设 | 0x0000_006C | DMA0 | NVIC->ISER[0].11 | DMAn_CFG->INTEN | DMAn_CFG->TCIE DMAn_CFG->HTIE DMAn_CFG->TEIE | DMAn_STS->GIF DMAn_STS->TCIF DMAn_STS->HTIF DMAn_STS->TEIF | 不能 |
| 28 | 12 | 可设 | 0x0000_0070 | DMA1 | NVIC->ISER[0].12 | DMAn_CFG->INTEN | DMAn_CFG->TCIE DMAn_CFG->HTIE DMAn_CFG->TEIE | DMAn_STS->GIF DMAn_STS->TCIF DMAn_STS->HTIF DMAn_STS->TEIF | 不能 |
| 29 | 13 | 可设 | 0x0000_0074 | DMA2 | NVIC->ISER[0].13 | DMAn_CFG->INTEN | DMAn_CFG->TCIE DMAn_CFG->HTIE DMAn_CFG->TEIE | DMAn_STS->GIF DMAn_STS->TCIF DMAn_STS->HTIF DMAn_STS->TEIF | 不能 |
| 30 | 14 | 可设 | 0x0000_0078 | DMA3 | NVIC->ISER[0].14 | DMAn_CFG->INTEN | DMAn_CFG->TCIE DMAn_CFG->HTIE DMAn_CFG->TEIE | DMAn_STS->GIF DMAn_STS->TCIF DMAn_STS->HTIF DMAn_STS->TEIF | 不能 |
| 31 | 15 | 可设 | 0x0000_007C | TIM0 | NVIC->ISER[0].15 | TIM0_IDE->INTEN | TIM0_IDE->TIE TIM0_IDE->EXFIE TIM0_IDE->EXRIE | TIM0_STS->TIF TIM0_STS->EXIF TIM0_STS->EXIR | 不能 |
| 32 | 16 | 可设 | 0x0000_0080 | TIM1 | NVIC->ISER[0].16 | TIM1_IDE->INTEN | TIM1_IDE->TIE TIM1_IDE->EXFIE TIM1_IDE->EXRIE | TIM1_STS->TIF TIM1_STS->EXIF TIM1_STS->EXIR | 不能 |
| 33 | 17 | 可设 | 0x0000_0084 | TIM2 | NVIC->ISER[0].17 | TIM2_IDE->INTEN | TIM2_IDE->TIE TIM2_IDE->EXFIE TIM2_IDE->EXRIE | TIM2_STSSR->TIF TIM2_STS->EXIF TIM2_STS->EXIR | 不能 |
| 34 | 18 | 可设 | 0x0000_0088 | TIM3 | NVIC->ISER[0].18 | TIM3_IDE->INTEN | TIM3_IDE->TIE TIM3_IDE->EXFIE TIM3_IDE->EXRIE | TIM3_STS->TIF TIM3_STS->EXIF TIM3_STS->EXIR | 不能 |
| 35 | 19 | 可设 | 0x0000_008C | TIM4 | NVIC->ISER[0].19 | TIM4_IDE->INTEN | TIM4_IDE->TIE TIM4_IDE->EXFIE TIM4_IDE->EXRIE | TIM4_STS->TIF TIM4_STS->EXIF TIM4_STS->EXIR | 不能 |
|  |  |  |  | TIM5 | \ | TIM5_IDE->INTEN | TIM5_IDE->TIE TIM5_IDE->EXFIE TIM5_IDE->EXRIE | TIM5_STS->TIF TIM5_STS->EXIF TIM5_STS->EXIR | 不能 |
| 36 | 20 | 可设 | 0x0000_0090 | TIM6 | NVIC->ISER[0].20 | TIM6_IDE->INTEN | TIM6_IDE->TIE TIM6_IDE->EXFIE TIM6_IDE->EXRIE | TIM6_STS->TIF TIM6_STS->EXIF TIM6_STS->EXIR | 不能 |
|  |  |  |  | TIM7 | \ | TIM7_IDE->INTEN | TIM7_IDE->TIE TIM7_IDE->EXFIE TIM7_IDE->EXRIE | TIM7_STS->TIF TIM7_STS->EXIF TIM7_STS->EXIR | 不能 |
| 37 | 21 | 可设 | 0x0000_0094 | PWM0 | NVIC->ISER[0].21 | PWM0_CON->INTEN | \ | PWM0_STS>PWMIF | 不能 |
| 38 | 22 | 可设 | 0x0000_0098 | PWM1 | NVIC->ISER[0].22 | PWM1_CON->INTEN | \ | PWM1_STS>PWMIF | 不能 |
| 39 | 23 | 可设 | 0x0000_009C | TWI0 | NVIC->ISER[0].23 | TWI0_IDE->INTEN | \ | TWI0_STS->TWIF | 不能 |
| 40 | 24 | 可设 | 0x0000_00A0 | TWI1 | NVIC->ISER[0].24 | TWI1_IDE->INTEN | \ | TWI1_STS->TWIF | 不能 |
| 41 | 25 | 预留 | 0x0000_00A4 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
| 42 | 26 | 预留 | 0x0000_00A8 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
| 43 | 27 | 预留 | 0x0000_00AC | \ | \ | \ | \ | \ |  |
| 44 | 28 | 可设 | 0x0000_00B0 | CAN | NVIC->ISER[0].28 | \ | CAN_RTIE->RIE CAN_RTIE->ROIE CAN_RTIE->RFIE CAN_RTIE->RAFIE CAN_RTIE->TPIE CAN_RTIE->TSIE CAN_RTIE->EIE CAN_RTIE->EPIE CAN_RTIE->ALIE CAN_RTIE->BEIE | CAN_RTIE->RIF CAN_RTIE->ROIF CAN_RTIE->RFIF CAN_RTIE->RAFIF CAN_RTIE->TPIF CAN_RTIE->TSIF CAN_RTIE->EIF CAN_RTIE->EPIF CAN_RTIE->ALIF CAN_RTIE->BEIF | 不能 |
| 45 | 29 | 可设 | 0x0000_00B4 | ADC | NVIC->ISER[0].29 | ADC_CON->INTEN | \ | ADC_STS->ADCIF | 不能 |
| 46 | 30 | 可设 | 0x0000_00B8 | CMP | NVIC->ISER[0].30 | CMPCFG->CMPIM[1:0] | \ | CMP_STS->CMPIF | 能 |
| 47 | 31 | 可设 | 0x0000_00BC | TK | NVIC->ISER[0].31 | TKCON->INTEN | \ | TKCON->TKIF | 能 |

省电模式

初始上电默认运行在常规模式，即Normal Mode，额外提供三种省电模式：

低速模式：系统时钟源可选择LIRC，CPU 可工作在32KHz

IDLE Mode，可由任何中断唤醒

STOP Mode，可由 INT0~15、Base Timer、TK和CMP唤醒

GPIO

时钟源

M0+内核可通过IOPORT总线实现单周期访问GPIO，数据传输效率极高。IOPORT总线的时钟来自HCLK。

特性

SC32R803系列GPIO端口特性如下：

最大60个双向可独立控制的GPIO

CPU可在单周期内通过IOPORT总线访问GPIO端口

可独立设定上拉电阻

所有口源驱动能力分四级控制

16个GPIO一组

I/O 端口在输入或输出状态下，从端口数据寄存器里读到的都是端口的实际状态值

注意：未使用及封装未引出的端口均要设置为强推挽输出模式。

GPIO结构图

强推挽输出模式

强推挽输出模式下，能够提供持续的大电流驱动： 相关电气参数详见《GPIO参数》章节。

强推挽输出模式的端口结构示意图如下：

强推挽输出模式

带上拉的输入模式

带上拉的输入模式下，输入口上恒定接一个上拉电阻，仅当输入口上电平被拉低时，才会检测到低电平信号。

带上拉的输入模式的端口结构示意图如下：

带上拉的输入模式

高阻输入模式(Input only)

高阻输入模式的端口结构示意图如下所示：

高阻输入模式

模数转换器 ADC

时钟源

SC32R803系列的ADC的时钟源仅一种，来自PCLK

ADC的转换时间固定为950ns

特性

精度：14位

最多支持20路通道：外部18路ADC采样通道和IO口的其它功能复用

内部一路ADC可直接测量VDD电压

内部一路ADC可直接测量OP输出

内建2.4V、2.048V和1.024V三种基准电压

ADC的参考电压有4种选择：VDD、2.4V、2.048V、1.024V

ADC输入通道选择

可通过设置ADCIS[4:0]位，选择ADC输入通道

可通过软件启动转换过程

可设ADC转换完成中断

采样到完成转换的总时间低至2μs

支持DMA传输：ADC转换完成可产生DMA请求

支持单通道连续转换模式

ADC转换结果支持溢出标志提醒，且OVERRUN标志位与ADC转换结果在同一寄存器ADCV，用户可一次性读取

ADC转换步骤

用户实际进行ADC转换所需要的操作步骤如下：

设定ADC输入管脚；（设定AINx对应的位为ADC输入，通常ADC管脚会预先固定）；

- 设定ADC参考电压Vref，设定ADC转换所用的频率；

- ADCEN 写1，开启ADC模块电源；

- 选择ADC输入通道；(设置ADCIS位，选择ADC输入通道) ；

- 启动ADCS，转换开始；

- 等待EOC/ADCIF=1，如果ADC中断使能，则ADC中断会产生，用户需要软件清0 EOC/ADCIF标志；

- 从ADCV获得14位数据，一次转换完成；

- 如不更换输入通道，可通过软件将CONT置1，设定单通道连续转换模式。转换将持续进行，直到该位清0。

- ADC转换结果溢出时， OVERRUN标志位置1。

- 可通过DMA传输转换数据。

注意：在设定ADC_CON[8](INTEN)前, 使用者最好用软件先清除 EOC/ADCIF, 并且在 ADC中断服务程序执行完时, 也清除该 EOC/ADCIF, 以避免不断的产生ADC中断。

ADC中断

SC32R803系列的ADC在转换完成后，ADCIF将置起，如果ADC_CON.INTEN=1，将产生中断。

| 中断事件 | 事件标志位 | 中断使能控制位 |
| --- | --- | --- |
| ADC转换完成中断请求 | ADCIF | ADC_CON->INTEN |

ADC连接电路图

说明：

- C1为外接0.01μF电容，建议用户增加此电容以提升ADC性能；

- ADC相关电气参数详见章节28.10 ADC电气特性。

运放及可编程增益放大器（OP）

内建一个运放及可编程增益放大器OP，提供轨到轨运放，且OP可配置为PGA模式，有5个同相输入端，2个反相输入端以及3个输出端，并可提供8/16/32/64同相增益，7/15/31/63倍反相增益。

特性

一个Rail-to-rail的运放

可配置为PGA模式

  - 同相输入增益：8/16/32/64

  - 反相输入增益：7/15/31/63

- 同相输入端引出两个外部引脚：OP_P0或OP_P1

- 反相输入端引出一个外部引脚：OP_N

- 输出端引出一个外部引脚：OP_O

- 输出端可直接接入ADC输入

- 输出端可直接接入CMP正端

- 可通过设置PGA输入端offset调整控制位PGAOFC=1，将OP模块的正端与负端输入短接来实现精度调整

OP端口选择

OP正端输入选择

OP模块的正端输入有五种：OP_P0外部引脚 、OP_P1外部引脚、内部VSS、内部1.2V基准和VDD，可通过OPPSEL[2:0]切换选择。

OP负端输入选择

OP模块的负端输入有两种：OP_N外部引脚和内部反馈电阻。

- 选择OP_N外部引脚为OP的负端输入时，需设置OP输入控制位OPNSEL=0，反馈电阻端连接选择位FDBRSEL[1:0]=01。

- 选择内部反馈电阻为OP的负端输入时，需设置OPNSEL=1，FDBRSEL[1:0]=00或11或10，并通过内部增益档位选择位PGAGAN[1:0] 进行内部增益档位选择。

OP输出选择

OP模块的输出有三种：有3个输出端：AD转换器的采样通道、CMP正端输入和OP_O引脚。

OP输出用于AD转换器的模拟输入或者CMP0正端的模拟输入时，具体设置方式如下：

- OP作为ADC输入时，需要先设置ENOP=1，使能OP模块，再设置ADCEN=1，开启ADC电源，通过ADCIS[4:0]选择OP输出端为ADC输入端，则OP的转换结果可直接在ADCV寄存器获取。

- OP作为CMP正端输入时，当OP使能时，如果CMP的输入通道控制位CMPIS[2:0]设置为OP，则选用OP输出为CMP的正端输入。

OP电路结构框图

模拟比较器CMP

SC32R803系列内建一个模拟比较器（CMP），CMP中断可唤醒STOP Mode。可用于报警器电路、电源电压监测电路、过零检测电路等。

此比较器具有五个模拟信号正输入端：CMP0~3以及OP输出端，可通过CMPIS [2:0]切换选择。负输入端电压可通过CMPRF[3:0]切换为CMPR脚上的外部电压或内部的15档比较电压中的一种。

通过CMPIM[1:0]可以方便的设定比较器的中断模式，当CMPIM[1:0]所设定的中断条件发生时比较器中断标志CMPIF会被置1，该中断标志需要软件清除。

特性

- 正端输入信号五种可选：

四个模拟信号正输入端CMP0~CMP3

OP输出端

负端输入电压可选择CMPR引脚或内部VDD分压的15档比较电压中的一种

CMP中断可唤醒STOP Mode

模拟比较器结构框图

模拟比较器结构框图

UART0~5

时钟源

SC32R803系列所有UART的时钟源仅一种，来自PCLK

特性

六个UART：UART0~5

UART2具有完整的LIN接口：

主从模式可切换

支持主机模式下硬件break发送（10/13bits）

支持从机模式下硬件break检测（10/11bits）

支持从机模式下波特率同步

提供相关中断/状态位/标志位/容错范围

UART0~5支持信号口映射，均可以映射到另外一组IO

独立波特率发生器

四种通讯模式可选：

SM0~1 串行通信模式控制位

模式0，8位半双工同步通信模式，在RX引脚上收发串行数据。TX 引脚用作发送移位时钟。每帧收发8位，低位先接收或发送；

模式1，10位全双工异步通信，由1个起始位，8个数据位和1个停止位组成，通信波特率可变；

模式2，保留

模式3，11位全双工异步通信，由1个起始位，8个数据位，一个可编程的第9位和1个停止位组成，通信波特率可变。

发送和接收完成可产生中断并置起对应的标志位TXIF和RXIF，中断标志需要软件清除

UART0和UART1可产生DMA请求

UART2~5不能产生DMA请求

独立波特率发生器

UART0/1/3/4/5支持从STOP Mode唤醒：

START位下降沿可唤醒STOP Mode

提供对应的唤醒中断使能位WKIE 及唤醒中断标志位WKIF

UART2不支持STOP Mode唤醒

UART2-LIN

UART2支持标准的LIN通信协议

LIN 帧结构

根据LIN协议，所有的传输信息被打包为帧。一个帧由一个报头（主机任务提供）和一个紧跟其后的应答（从机任务提供）组成。报头（主机任务提供）由一个break域和一个sync（同步）域再跟一个帧识别码(frame ID)组成。帧ID仅作为定义帧的用途。从机任务负责回应相关的帧ID。响应由一个数据域和一个校验域组成。下图是LIN帧的结构

LIN主机模式

通过设置FUNCSEL=1，SLVEN=0 ，UART控制器支持LIN主机模式。在LIN模式，根据LIN的标准，每个字节由值为0（显性）的START位开始，接着是8位数据位，没有校验位，LSB优先，由一个值为1（隐性）的STOP位结束。使能并初始化LIN主机模式需要如下步骤：

- 设置UART_BAUD 寄存器设定波特率.

设置FUNCSEL=1，选择LIN功能模式

设置SM[1:0] =01配置UART为模式1

一个完整的报头由一个break域和同步域再跟一个帧标识符(帧ID)组成。UART控制器可以选择“break 域”作为发送的报头。“同步域” 和 “帧 ID 域”需要用户通过软件写入，即：发送一个完整的报头到总线，软件必须依次填同步数据(0x55)和帧ID数据到UART_DAT 寄存器。

LIN 从机模式

通过设置FUNCSEL=1，SLVEN=1，UART 控制器支持LIN从机模式。在LIN模式，根据LIN的标准，每一个字节域都是由一个值为0的显性位开始的，跟着8个数据位，没有校验位，最低位在前，由一个值为1的隐性stop位结束。

LIN从机模式初始化的流程如下：

- 设置UART_BAUD 寄存器设定波特率.

设置 FUNCSEL=1，选择LIN功能模式.

设定SM[1:0] =1配置UART为模式1

设定SLVEN=1，使能LIN 从机模式

LIN从模式下，通过设定LBDL使能从机break域检测功能来侦测接收 “break 域”。接收到一个 break后, BKIF标志将被置位。如果BKIE =1中断将发生。为了避免比特率偏差, 控制器支持自动重同步功能，避免时钟误差错误，通过设定SLVAREN使能该特性。

同步域误差错误

自动重新同步模式下，控制器将检测同步域的误差错误。误差错误检测比较当前波特率和接收到的同步域的波特率。两个检测被同步执行.

检查1:根据同步域的第一个下降沿和最后一个下降沿的测量值

如果误差大于15%, 报头错误标志SLVHEIF将被置位

如果误差在14% 和 15%之间, 报头错误标志SLVHEIF可能被置位也可能没有被置位 (取决于数据失相)

检查2: 根据同步域的每一个下降沿的测量值.

如果误差大于19%,报头错误标志SLVHEF将被置位

如果误差在15% 和 19%之间, 报头错误标志SLVHEIF可能被置位也可能没有被置位(取决于数据失相)

注: 误差检测基于当前波特率时钟。因而，为了保证误差检测的正确性，建议用户在新的break域收到之前，通过软件将波特率重新加载为初始值

QSPI0~1

时钟源

SC32R803系列的SPI的时钟源仅一种，来自PCLK

QSPI0/1特性

QSPI仅支持主机模式

每个QSPI均可适配4种不同传输位宽：8/16/24/32 bits，且在不同位宽下提供固定8级FIFO，收发独立

支持单线、双线、四线通信

支持两种功能模式：QSPI半双工通信模式和直通模式

通信速率高达32MHz

两个QSPI可以不经过FIFO透传

支持DMA

SPI0~3

SC32R803最多有4个SPI通信口，其中2个是来自高级二合一通信口的SPI0/1，另外2个是来自通用二合一通信口的SPI2/3。SPI0/1有8级FIFO，而SPI2/3无FIFO；且SPI0/1在通信模式下信号口对应管脚输出驱动能力增强，而SPI2/3则无此功能。

时钟源

SC32R803系列的SPI的时钟源仅一种，来自PCLK

SPI0/1特性

支持13档SPI时钟预分频，用户可设置到较低频率。

SPI0/1信号口强驱动：

SPI通信模式下相应的信号口所对应管脚输出驱动能力增强，其它模式下跟普通IO特性一致。

其映射信号口也可以变成强驱动，以保证SPI0/1在任意端口上的一致性

具有8级FIFO缓存，发送接收独立

SPI0/1的FIFO功能可以实现：连续向SPI发送缓存（SPI0/1_DATA）写入8个或8个以内的8/16/24/32位发送数据，SPI发送的时候，最先写入的数据也最先被发送。当用户写入FIFO的数据被发送完成，发送FIFO为空标志TXEIF置1；若FIFO的数据已满，则写入冲突标志位WCOL置位，用户无法向FIFO写入数据，直至FIFO内的数据被发送出去、FIFO不满，用户才能写入数据。每发送完毕一帧数据，中断标志QTWIF都会置起一次。

连续从SPI接收缓存（SPI0/1_DATA）读取8个或8个以内的8/16/24/32位接收数据，最先接收到的数据也最先被读取到。

FIFO数据传输一半中断及对应标志位，方便用户及时读取/写入数据：

提供发送FIFO有效数据不满一半中断及对应标志位TXHIF

提供接收FIFO超一半中断及对应标志位RXHIF

支持接收缓存溢出中断及对应标志位，及时通知异常

支持主机/从机模式

支持DMA

使能TXDMAEN，发送缓存器空标志位TXEIF置起后可触发DMA请求，DMA写入发送缓存后，自动清除TXEIF标志位

使能RXDMAEN，接收缓冲区非空标志位RXNEIF置起后可触发DMA请求，DMA读取接收缓存后，自动清除RXEIF标志位

SPI2/3特性

支持13档SPI时钟预分频，用户可设置到较低频率

信号口可以映射到另外3组IO

无FIFO

支持主机/从机模式

支持DMA

SPI2可产生DMA请求

SPI3不可产生DMA请求

SPI0/1和SPI2/3对比

| 对比 BIT位 | SPI0/1 | SPI2/3 |
| --- | --- | --- |
| 信号口强驱动 | 有 | 无 |
| WCOL | 当发送FIFO写满后，对FIFO进行写操作将无法写入，WCOL也会置起，代表缓存写入冲突 | 当一帧正在发送，对发送缓存进行写操作将无法写入，WCOL也会置起，代表缓存写入冲突 |
| QTWIF | 该位置起，代表一帧数据接收/发送完成 | 该位置起，代表一帧数据接收/发送完成 |
| QTWIE | QTWIF置起中断使能位 | 无 |
| RXHIE | 接收FIFO内有效数据超过一半中断使能位 | 无 |
| TXHIE | 发送FIFO内有效数据不满一半中断使能位 | 无 |
| RXIE | 接收FIFO已满中断使能位 | 无 |
| TBIE | 发送FIFO为空中断使能位 | 发送缓存为空时中断使能位 |
| RXNEIE | 接收FIFO非空中断使能位 | 无 |
| RXHIF | 该位置起，代表接收FIFO内有效数据超过一半 | 无 |
| TXHIF | 该位置起，代表发送FIFO内有效数据不满一半 | 无 |
| RXFIF | 该位置起，代表接收FIFO已满 | 无 |
| TXEIF | 该位置起，代表发送FIFO为空 | 该位置起，代表发送缓存为空 |
| RXNEIF | 接收FIFO非空标志位 | 无 |
| DMA | 通过发送缓存器空标志位TXEIF和接收缓冲区非空状态位RXNEIF触发DMA请求 | SPI2:一帧结束统一置位请求 SPI3:不支持DMA |

TWI0~3

时钟源

SC32R803系列的TWI的时钟源仅一种，来自PCLK

TWI0/1特性

- 与QSPI0/1和SPI0/1共用寄存器地址和信号口，但功能完全独立

- 支持11档TWI时钟预分频，主机模式下TWI通信速率，默认为最小分频档位（fPCLK/4）

- 可配置为主机模式或从机模式

- 主从机之间双向数据传输

- 通信速率可达到1 Mbps

- 可选的时钟延长

- 支持DMA

  - TWI0/1均可产生DMA请求

TWI2/3特性

- 与SPI2/3共用寄存器地址和信号口，但功能完全独立

- 支持11档TWI时钟预分频，主机模式下TWI通信速率，默认为最小分频档位（fPCLK/4）

- 信号口共三组映射可选

- 可配置为主机模式或从机模式

- 主从机之间双向数据传输

- 速率提升到1Mbps

- 可选的时钟延长

- 支持DMA

  - TWI2可产生DMA请求

  - TWI3不可产生DMA请求

TWI信号描述

在TWI总线上，数据通过时钟线SCL和数据线SDA在主从机间逐一字节同步传送。每个字节数据长度是8位，一个SCL 时钟脉冲传输一个数据位，数据由最高位MSB开始传输，每个字节传输后跟随一个应答位，每个位在SCL为高时采样。因此，SDA 线可能在SCL为低时改变，但在SCL为高时必须保持稳定。当SCL为高时，SDA线上的跳变视为一个命令(START或STOP)。

TWI时钟信号线（SCL）

该时钟信号由主机发出，连接到所有的从机。每9个时钟周期传送一个字节数据。前8个周期作数据的传送，最后一个时钟作为接收方应答时钟。空闲时应为高电平，由SCL线上的上拉电阻拉高。

TWI数据信号线（SDA）

SDA是双向信号线，空闲时应为高电平，由SDA线上的上拉电阻拉高。

CAN通信口

概述

SC32R803 系列的控制器局域网络(CAN)支持 CAN2.0B 协议与 CAN_FD 协议的通信，相比于 CAN2.0B 协议，CAN_FD 具有更高的灵活性，其位速率从原来的仅 1Mbit/s 更改为可变，数据段长度最多可达 64 字节。支持四种不同的工作模式，可设置低功耗待机模式，支持待机唤醒。

发送缓冲区支持 PTB 主传输缓冲区与 STB 次传输缓冲区这两种发送缓冲区可供选择，可选用 FIFO 模式或优先权模式决定发送顺序；接收缓冲区可同时容纳 8 帧数据，且每个接收帧都有单独时间戳。接收过滤器有8 组可供选择，每个过滤器都可单独启用，设置过滤条件。

时钟源

AHB时钟总线，时钟源跟随HCLK。

特性

协议支持：

CAN 2.0B

支持标准格式和扩展格式, 最多可负载8bytes数据

速率可到1Mbit/s

CAN FD

支持标准格式和扩展格式, 最多可负载64bytes数据

速率可变

中断标志多达14种，共用同一个中断线

待机模式：使能此模式后，CAN收发器将进入低功耗状态并不再接收数据帧，仅检测CAN总线上的显性电平

时间戳 ：

CiA 603: 64 位时间戳，发送帧（TTS）支持一个时间戳，存放在寄存器里，但所有的接收帧（RTS）都有单独的时间戳

收发缓存：

8组接收缓存（RB），每个接收帧（RTS）有单独时间戳，与数据一同存放在RB中。RB的工作方式同FIFO

8组发送缓存（TB）：

1个 Primary Transmit Buffer PTB

8个Secondary Transmit Buffer STB，支持两种传输模式：FIFO模式和优先权决定模式

8组接收过滤器（支持29bit ID）

硬件看门狗 WDT

SC32R803系列内建一个硬件看门狗WDT，其时钟源为内部的32kHz振荡器。用户可以通过编程器的Customer Option中的ENWDT控制位选择是否开启看门狗复位功能。

硬件看门狗WDT，具有安全性高、定时准确及使用灵活的优点。此看门狗外设可检测并解决由软件错误导致的故障，并在计数器达到给定的溢出时间时触发系统复位。

WDT由其内部低频振荡器驱动，因此即便在主时钟发生故障时仍然保持工作状态。

时钟源

SC32R803系列的WDT的时钟源固定为LIRC。WDT使能后，LIRC会自动开启，WDT工作的过程中LIRC始终保持振荡，用户无法关闭。

Base Timer（BTM）

SC32R803系列内建一个Base Timer（BTM），可以按照15.625ms ~ 32s的间隔产生中断。32kHz LIRC及外接32.768kHz晶体振荡器LXT都可作为BTM的时钟源。BTM产生的中断可以将 CPU 从 STOP mode唤醒。

时钟源

SC32R803系列的BTM时钟源有两种：LXT和LIRC可选

特性

中断频率间隔15.625ms ~ 32s可选

可唤醒 STOP Mode

内建CRC校验模块

SC32R803系列内建一个CRC校验模块，使用多项式发生器从一个8 位/16 位/32位的数据字中产生CRC 码。

时钟源

SC32R803系列的CRC时钟源来自HCLK

特性

内建了1个硬件CRC模块

初始值可设，默认为0xFFFFFFFF

支持 8bit/16bit/32bit 数据单元

多项式可编程，默认为0x04C1_1DB7

仅支持软件送数计算模式

支持DMA：CRC_DR可作为DMA的目标地址，也可直接寄存器访问

单独一个byte计算CRC需要1个系统时钟。

| CRC算法名称 | CRC-32/MPEG-2 |
| --- | --- |
| 多项式公式 | x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1 |
| 数据宽度 | 32bit |
| 初始值 | 0xFFFFFFFF |
| 结果异或值 | 0x00000000 |
| 输入值反转 | false |
| 输出值反转 | false |
| LSB/MSB | MSB |

注意： CRCDR写入数据和读出不是同一数据。

PWM0：8路16位多功能PWM

时钟源

SC32R803系列PWM0的时钟源有两种：HIRC 64MHz和PCLK可选

PWM0输出频率最高为所选时钟源的频率

PWM0时钟预分频档位范围为：/1 ~ /128

特性

支持8档PWM0时钟预分频

8路16位共周期多功能PWM

输出波形可反向；

波形类型：可设为中心对齐型或边沿对齐型；

PWM模式：可设为独立模式或互补模式：

独立模式下，8路PWM周期相同，但每一路PWM的打开及输出波形占空比可单独调整

互补模式下可同时输出四组互补、带死区的PWM波形；

提供1个PWM溢出的中断；

支持故障检测机制

有独立的中断请求标志位

PWM0结构框图

PWM0结构框图

PWM0通用配置

输出模式

独立模式下8路PWM周期相同，但每一路PWM输出波形的占空比单独可设置

互补模式下可同时输出四组共周期，互补、带死区的PWM波形

对齐类型

边沿对其型

中心对齐型

占空比变化特性

当PWM0n输出波形时，若需改变占空比，可通过改变高电平设置寄存器(PDT0x)的值实现。但需要注意:更改PDT0x的值，占空比不会立即改变，而是等待PWM计数器计数到0或向上计数至与周期设置项PWMPD[15:0] +1的值匹配时改变。

周期变化特性

当PWM输出波形时，若需改变周期，可通过改变周期设置寄存器PWMPD的值实现。更改PWMPD的值，周期不会立即改变，而是等待PWM计数器计数到0或向上计数至与周期设置项PWMPD[15:0] +1的值匹配时改变。

LEDPWM：39路8位LEDPWM

时钟源

SC32R803系列的LEDPWM的时钟源仅一种，来自PCLK

特性

共用周期、占空比单独可调

有中心对齐模式，方便驱动LED

Duty寄存器与35路SEG（0~34）寄存器共用，可替代LED电路，产生LED驱动波形

预分频档位最高为/256，每一档为2的n次方

有独立的中断请求标志位

通过中心对齐的LEDPWM实现灰度调整：

灰度调节中一个COM最多对应35个duty值，可选择 8 X 31、6 X 33、5 X 34、或4 X 35

在LEDPWM中断切换COM，同时把对应的Duty值写入LEDPWM的DUTY寄存器，从而实现每个SEG灰度的调整

LCD/LED驱动器

LCD/LED二选一，共用寄存器和IO口

时钟源

SC32R803系列的LCD/LED的时钟源有两种：LXT和LIRC可选

内置 8 COM x 31 SEG LED 驱动

1/1~1/8 占空比电压驱动方式

LED segment口源驱动能力分四级控制

可通过软件实现支持共阴/共阳模式切换

通过中心对齐的PWM实现灰度调整：使用原35路LEDPWM（0~34），每个PWM自带周期buffer及duty buffer

内置 8 COM x 31 SEG LCD 驱动

Type A / Type B波形可选

8 X 31、6 X 33、5 X 34、或4 X 35

LCD电压输出口分压电阻可选

LCD显示驱动偏置电压

1/4 偏置电压

1/3偏置电压

帧频三档可选：

Type A模式下32/64/128Hz

Type B模式下64/128/256Hz

32路高灵敏度触控电路（TK）

高灵敏度模式

可适应隔空按键触控、接近感应等对灵敏度要求较高的触控应用

通道可以并联扫描

CMOD管脚需对地接入103电容

支持自电容方案和互电容模式

TK的内部参考电压最高档位可设到4V，以得到更高灵敏度

支持低功耗模式

支持快速唤醒STOP Mode

全套开发支持：高灵活触控软件库，智能化调试软件

16位定时/计数器（TIM）Timer0~Timer7

时钟源

定时模式/PWM输出模式下，TIM时钟源来自PCLK

计数模式下，Tn引脚为计数源输入

特性

8个独立 16 bit 自动重载计数器Timer0~Timer7

16 位递增、递减、递增/递减自动重载计数器

支持上升沿/下降沿捕获，可实现PWM duty和周期捕获

16 位可编程预分频器，计数器时钟频率的分频系数为 1 ~ 65535 之间的任意数值

TIM1/2/6的溢出及捕获事件可产生DMA 请求

TIM2~7的Tn管脚支持映射，均可以映射到另外一组IO

计数方式

定时模式下TIM计数方式

向上计数：从设定值开始向上计数，至0xFFFF溢出

向下计数：从0xFFFF开始向下计数至设定值

PWM输出模式下TIM计数方式

PWM输出模式下只能选择向上计数：从0开始向上计数，至占空比设置项PDT时PWM输出波形切换高低电平，之后继续向上计数到设定的重载值RLD，产生溢出并从0重新开始计数。

TIM输出的PWM周期TPWM计算公式如下：

TPWM=RLD[15:0]+1PCLK

占空比duty计算公式：

duty=PDT15:0RLD[15:0]+1

定时器相关的信号口

TnCAP/Tn，n=0~7

Tn时钟输入/输出

TnCAP上升沿/下降沿均可捕获

注意：Tn和TnCAP为复用功能，不能同时使用

TnEX，n=0~7

重载模式下，TnEX引脚上的外部事件输入(下降沿)用作重载允许/禁止控制

捕获模式，当FSEL = 1时为下降沿捕获信号输入脚，检测到TnEX引脚上一个下降沿，产生一个捕获，EXIF被置起，TnCNT寄存器的值捕获到寄存器FCAP里

TnPWM，n=0~7

每一路TIM均可通过Tn和TnEX端口提供两路共周期、duty可单独调的PWM：TnPWMA和TnPWMB

可选时钟源随TIM

注意：TIM的PWM捕获功能与PWM输出功能不可同时开启

TIM的中断及对应标志位

计数器上溢/下溢，共用中断标志位TIF

捕获状态标志：

EXIF外部事件输入下降沿被检测到的标志位

EXIR外部事件输入上升沿被检测到的标志位

中断及优先级配置控制位合并至NVIC模块

TIM的工作模式

模式0：16位捕获模式，壳实现PWM双沿捕获

模式1：16位自动重载定时/计数器模式

模式3：可编程时钟输出模式

模式4：PWM输出模式

DMA控制器

概述

直接存储器访问(DMA)控制器用于高速数据传输。DMA控制器可以从一个地址到另一个地址传输数据，无需CPU介入。通过DMA进行数据传输可减少CPU的工作量，将节省下的CPU资源做其他应用。DMA控制器包含4个通道，每个通道都直接连接专用的硬件DMA请求，每个通道都同样支持软件触发。DMA控制器支持4级通道优先级，用于处理DMA请求间的优先级，确保同一时刻只有一个DMA通道工作。DMA控制器也支持单一传输和批量传输，请求源可以是软件请求或接口请求，内存之间的数据传输是使用软件请求。

注：对于一个双向数据传输应用，需要2个DMA通道分别完成发送和接收。

时钟源

DMA的时钟源为HCLK，通过AHB_CFG.DMAEN使能DMA的外设时钟

特性

支持4个可独立配置的通道

支持四个请求优先级

支持8位，16位，32位数据传输

支持源和目标地址自动增加或者固定，数据宽度支持字节，半字，字

支持单次和批量传输方式

功能说明

传输方向

| 内存到内存 | 内存到外设 | 外设到内存 | 外设到外设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |

DMA访问区域限制

用户操作DMA时，不允许对Flash进行写操作，也不允许通过DMA操作内核，否则将产生无法预估的异常。

通道优先级

通过寄存器PL[1:0]可设置四个级别的优先级：

00：低

01：中

10：高

11：非常高

单次传输和批量传输

DMA控制器支持单次和批量数据的传输类型，请求源可以是软件请求，接口请求，内存之间的数据传输是使用软件请求。单次传输的意思是软件或接口准备好传输一个数据(每个数据需要一次请求)，批量传输的意思是软件或接口将传输多个数据(多个数据仅需一次请求)。

单次传输和批量传输模式可通过寄存器TPTYPE (DMAn_CFG[15])设定。

当DMA控制器运行在单次传输模式，每搬移一个数据需要一次请求，当搬移一次数据，寄存器 DMAn_CNT[31:0]，n=0~3会减1，直到DMAn_CNT[31:0] 中的数目递减为0，搬移才会完成。在该模式，BURSIZE(DMAn_CFG[14:12])不用于控制搬移数据量大小，它的值固定为1。

在批量搬移模式，DMA控制器搬移DMAn_CNT[31:0] 个数据，仅需一次请求。当搬移BURSIZE(DMAn_CFG[14:12])数据后， DMAn_CNT[31:0]中的数目会减去BURSIZE。直到DMAn_CNT[31:0]中的数目递减为0，搬移数据才完成。

循环模式

循环模式可用于处理循环缓冲区和连续数据流（例如ADC扫描模式）。在循环模式传输过程中，待传输数据的数目将自动重新装载为在通道配置阶段设置的初始值，并继续响应 DMA 请求。为停止循环传输，软件需要在禁止 DMA 通道前使外设停止生成 DMA 请求（例如退出ADC扫描模式）。软件必须在启动/使能传输前，以及在停止循环传输后，明确设定DMACNT值。

SC32R803系列的DMA控制器支持常规模式和循环模式：

当CIRC=0（DMA通道处于非循环模式）时，在达到设定的待传输数据数目时，将不再接受任何 DMA 请求；

当CIRC=1（DMA通道处于循环模式）时，在传输完成后该通道的DMACNT会自动重新装载之前设定的值，等待下一次循环。

用户可以根据实际需求灵活选择。

Systick

SysTick是一个简单的、24位写入清0、递减、带灵活控制机制的自动装载计数器。该计数器可以用作实时操作系统（RTOS）的滴答定时器或作为一个简单的计数。

时钟源

SysTick（Cortex®-M0+内核系统定时器）的时钟源分为内部时钟源和外部时钟源：

内部时钟源即CPU时钟

外部时钟源有5 个

SysTick时钟源框图如下：

SysTick校准寄存器默认值

SysTick校准寄存器校准值设置方法如下：

若，上电默认时钟为fHCLK/n（MHz），n是上电默认分频系数，上电默认时钟源为HIRC；

则，SysTick 校准值初始值为1000*（fHCLK/n），即保证默认可产生1ms时间基准。

电气特性

除非另有说明，本章节电器数据均基于《推荐工作条件》小节所列工作条件。

推荐工作条件

| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | UNIT | 系统时钟频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VDD | 工作电压 | 1.8 | 3.6 | V | 32MHz |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 105 | ℃ |  |

极限参数

| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | UNIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VDD | 直流供电电压 | -0.3 | 3.9 | V |
| VPIN | 任一管脚输入/输出电压 | -0.3 | VDD+0.3 | V |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 105 | ℃ |
| TSTG | 储存温度 | -55 | 125 | ℃ |
| IVDD | 流过VDD的电流值 | - | 200 | mA |
| IVSS | 流过VSS的电流值 | - | 200 | mA |

Flash ROM参数

(VDD = 5V，TA = +25℃，除非另有说明)

| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | UNIT | 条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEND | APROM擦写次数 | 100,000 | - | - | Cycles | fHCLK=32MHz 时钟源为HIRC |
| TDR | 数据保存时间 | 100 | - | - | Years |  |
| TS-Erase | 单个Sector擦除时间 | - | 2.5 | - | ms |  |
| TErase | 全擦时间 | 30 | - | 40 | ms |  |
| TWrite | 单个byte写入时间 | - | 150 | - | μs |  |

运行功耗

VDD = 3.3V，TA = +25℃，除非另有说明

| 符号 | 参数 | 启动区域 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iop1 | 工作电流 | APROM | - | 8 | - | mA | fHCLK=64MHz 时钟源为HIRC |
|  |  |  | - | 6 | - | mA | fHCLK=32MHz 时钟源为HIRC |
|  |  |  | - | 3.5 | - | mA | fHCLK =16MHz 时钟源为HIRC |
|  |  |  | - | 2.5 | - | mA | fHCLK =8MHz 时钟源为HIRC |
|  |  |  | - | 2.0 | - | mA | fHCLK =4MHz 时钟源为HIRC |
|  |  |  | - | 1.5 | - | mA | fHCLK =2MHz 时钟源为HIRC |
| Ipd1 | 待机电流 （Power Down模式） | APROM | - | 2.4 | - | μA | fHCLK =32MHz 时钟源为HIRC |
| IIDL1 | 待机电流 （IDLE模式） | APROM | - | 1.7 | - | mA | fHCLK =32MHz 时钟源为HIRC |

GPIO参数

VDD = 3.3V，TA = +25℃， 除非另有说明

| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIH1 | 输入高电压 | 0.7VDD | - | VDD+0.3 | V |  |
| VIL1 | 输入低电压 | -0.3 | - | 0.3VDD | V |  |
| VIH2 | 输入高电压 | 0.8VDD | - | VDD | V | 施密特触发输入: NRST T_CLK / T_DIO UART0~5输入RX SPI / TWI信号输入口 INT0~INT15 PWM故障检测口FLT Timer时钟输入口Tn Timer捕获口TnEX |
| VIL2 | 输入低电压 | -0.2 | - | 0.2VDD | V |  |
| IOL1 | 常规驱动能力IO组 PA0~PA14 PB3~PB5,PB13~PB15 PC0~PC15 PD0~PD11 输出低电流 | - | 20 | - | mA | VPin=0.4V |
| IOL2 | 常规驱动能力IO组 PA0~PA14 PB3~PB5,PB13~PB15 PC0~PC15 PD0~PD11 输出低电流 | - | 35 | - | mA | VPin=0.8V |
| IOLQSPI1 | 与QSPI信号口复用的IO PA15,PB0,PB1,PB6~PB12 输出低电流 | - | 23 | - | mA | VPin=0.4V |
| IOLQSPI2 | 与QSPI信号口复用的IO PA15,PB0,PB1,PB6~PB12 输出低电流 | - | 40 | - | mA | VPin=0.8V |
| IOHSPIA | SPI0/1信号口（仅在SPI使能时）： MISO0/1 MOSI0/1 SCK0/1 输出高电流@ VPin=3.0V | - | 7 | - | mA | 仅适用于SPI0/1数据传输 |
| IOHQSPIA | QSPI0/1信号口（仅在QSPI使能时）： QSPI0/1IO0 QSPI0/1IO1 QSPI0/1IO2 QSPI0/1IO3 SCK0/1 输出高电流@ VPin=3.0V | - | 7.5 | - | mA | 仅适用于QSPI0/1数据传输 |
| IOH1 | 常规驱动能力IO组输出高电流@ VPin=3.0V | - | 3.9 | - | mA | Pxyz=0,IOH等级0 |
|  |  | - | 3.0 | - | mA | Pxyz=1,IOH等级1 |
|  |  | - | 2.1 | - | mA | Pxyz=2,IOH等级2 |
|  |  | - | 1.1 | - | mA | Pxyz=3,IOH等级3 |
| Ilkg1 | 输入漏电流 | -1 | - | 1 | uA | IO为高阻输入模式 VIN= VDD或VSS |
| RPH1 | 上拉电阻 | 25 | 50 | 75 | k |  |

TK电气特性

| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITK | 高灵敏度Touch key工作电流 @3.3V | - | 0.7 | 1.0 | mA | fHCLK=32MHz 时钟源为HIRC |

BTM电气特性

| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IBTM | Base Timer工作电流@3.3V | - | 1.2 | - | uA | BTMCLKSEL=0 BTM时钟源为LIRC |

WDT电气特性

| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWDT | WDT工作电流@3.3V | - | 1.2 | - | uA |  |

交流电气特性

(VDD = 1.8V ~ 3.6V，TA = 25℃， 除非另有说明)

| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TLXT | 外接32k振荡器起振时间 | - | 1 | - | s | 外接32k晶振 |
| TPOR | Power On Reset时间 | - | 15 | - | ms |  |
| TPDW | Power Down模式唤醒时间 | - | 65 | 130 | μs |  |
| TReset | 复位脉冲宽度 | 18 | - | - | μs | 低电平有效 |
| TLVR | LVR消抖时间 | - | 30 | - | μs |  |
| fHIRC | HIRC振荡稳定性 | 63.36 | 64 | 64.64 | MHz | VDD=1.8~3.6V TA=-40~105 ℃ |
| fLIRC | LIRC振荡稳定性 | 30.72 | 32 | 33.28 | KHz | VDD=1.8~3.6V TA=-20~85 ℃ |

ADC电气特性

(TA = 25℃，除非另有说明)

| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VADC | 供电电压 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | V | Vref = 1.024V |
|  |  | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V | Vref = 2.048V |
|  |  | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V | Vref = 2.4V |
|  |  | 2.0 | 3.3 | 3.6 | V | Vref = VDD |
| VREF1 | 内部基准2.048V | 2.028 | 2.048 | 2.068 | V | VDD = 2.7~3.6V |
| VREF2 | 内部基准1.024V | 1.004 | 1.024 | 1.044 | V | VDD = 2.0~3.6V |
| VREF3 | 内部基准2.4V | 2.38 | 2.40 | 2.42 | V | VDD = 2.7~3.6V |
| NR | 精度 | - | 14 | - | bit | GND≤VAIN≤VDD |
| VAIN | ADC输入电压 | GND | - | VDD | V |  |
| RAIN | ADC输入电阻 | 1 | - |  | M | VIN=3.3V |
| Ilkg_ADC | ADC输入漏电流 | -1 | - | 1 | uA | VIN= VAINx |
| IADC | ADC转换电流 | - | 1.3 | 1.8 | mA | ADC模块打开 VDD=3.3V |
| DNL | 微分非线性误差 | - | ±6 | - | LSB | VDD=3.3V VREF=3.3V |
| INL | 积分非线性误差 | - | ±8 | - | LSB |  |
| EZ | 偏移量误差 | - | ±12 | - | LSB |  |
| EF | 满刻度误差 | - | ±14 | - | LSB |  |
| EAD | 总绝对误差 | - | ±14 | - | LSB |  |
| TADC | ADC转换时间 | - | 1.1 | 1.4 | μs | fHCLK =32MHz，时钟源为HIRC LOWSP[2:0] = 100 |
|  |  | - | 1.2 | 1.5 | μs | fHCLK =32MHz，时钟源为HIRC LOWSP[2:0] = 101 |
|  |  | - | 1.5 | 1.9 | μs | fHCLK =32MHz，时钟源为HIRC LOWSP[2:0] = 110 |
|  |  | - | 2.0 | 2.6 | μs | fHCLK =32MHz，时钟源为HIRC LOWSP[2:0] = 111 |

CMP电气特性

(VDD =3.3V，TA = 25℃，除非另有说明)

| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCM | 输入电压范围 | 0 | - | VDD | V |  |
| VOS | 偏移电压 | - | 10 | 30 | mV |  |
| VHYS | 比较电压回差 | - | 40 | - | mV |  |
| ICMP | 比较器转换电流 | - | - | 100 | μA | VDD=3.3V |
| TCMP | 响应时间 | - | - | 2 | μs |  |

OP电气参数

(VDD =3.3V，TA = 25℃，除非另有说明)

| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IOP | PGA工作电流 | - | 1 | 1.3 | mA |  |
| VOP | OP工作电压 | 2.7 | - | 3.6 | V |  |
| VOPO | OP输出电压 | VSS+0.2 | - | VDD-0.2 | V |  |
| VCMI | 共模输入电压 | 0 | - | VDD | V |  |
| VOFFSET | 失调电压 | -1 | - | 1 | mV |  |
| ILOAD | 负载电流 | - | 420 | - | μA |  |
| RLOAD | 负载电阻 | - | 8 | - | kΩ |  |
| CLOAD | 负载电容 | - | - | 50 | pF |  |
| CMRR | 共模抑制比 | - | 80 | - | dB |  |
| PSRR | 电源抑制比 | - | 82 | - | dB |  |
| GBW | 增益带宽积 | - | 20 | - | MHz |  |
| Slew rate | 正摆率 | - | 12.4 | - | V/us |  |
|  | 负摆率 | - | 15 | - | V/us |  |
| PM | 相位裕度 | 60 | - | - | ° | CL = 50pF |
| GPGA | PGA同相放大误差 | -5 | - | 5 | % | 同相4倍增益 |
|  |  | -5 | - | 5 | % | 同相8倍增益 |
|  |  | -5 | - | 5 | % | 同相16倍增益 |
|  |  | -5 | - | 5 | % | 同相32倍增益 |
|  | PGA反相放大误差 | -5 | - | 5 | % | 反相3倍增益 |
|  |  | -5 | - | 5 | % | 反相7倍增益 |
|  |  | -5 | - | 5 | % | 反相15倍增益 |
|  |  | -5 | - | 5 | % | 反相31倍增益 |
| RPGA | PGA同相放大R2/R1阻值比 | - | 30/10 | - | kΩ/ kΩ | 同相4倍增益 |
|  |  | - | 70/10 | - | kΩ/ kΩ | 同相8倍增益 |
|  |  | - | 150/10 | - | kΩ/ kΩ | 同相16倍增益 |
|  |  | - | 310/10 | - | kΩ/ kΩ | 同相32倍增益 |
|  | PGA反相放大R2/R1阻值比 | - | 30/10 | - | kΩ/ kΩ | 反相3倍增益 |
|  |  | - | 70/10 | - | kΩ/ kΩ | 反相7倍增益 |
|  |  | - | 150/10 | - | kΩ/ kΩ | 反相15倍增益 |
|  |  | - | 310/10 | - | kΩ/ kΩ | 反相31倍增益 |
| RΔ | R1或R2的阻值误差 | -25 | - | +25 | % |  |

说明：失调电压VOFFSET、相位裕度PM由设计端保证

封装信息

##### LQFP64 (10X10) 外形尺寸 单位: 毫米

| 符号 | mm(毫米) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最小 | 标准 | 最大 |
| A | 1.40 | - | 1.60 |
| A1 | 0.05 | - | 0.15 |
| A2 | 1.35 | 1.40 | 1.45 |
| b | 0.17 | - | 0.23 |
| b1 | 0.17 | - | 0.26 |
| c | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| D | 11.80 | 12.00 | 12.20 |
| D1 | 9.90 | 10.00 | 10.10 |
| E | 11.80 | 12.00 | 12.20 |
| E1 | 9.90 | 10.00 | 10.10 |
| e | - | 0.50 BSC | - |
| L | 0.45 | - | 0.75 |
| L1 | - | 1.00REF | - |
| R | 0.08 | - | - |
| R1 | 0.08 | - | 0.20 |
|  | 0 | 3.5° | 7 |

版本记录

| 版本 | 记录 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 初版 | 2024年09月26日 |

声明

深圳市赛元微电子股份有限公司（以下简称赛元）保留随时对赛元产品、文档或服务进行变更、更正、增强、修改和改进的权利，恕不另行通知。赛元认为提供的信息是准确可信的。本文档信息于2024年9月开始使用。在实际进行生产设计时，请参阅各产品最新的数据手册等相关资料。